OPERA WROCŁWSKA

ul. Świdnicka 35

50-066 Wrocław

SIWZ opublikowano na stronie internetowej

www.opera.wroclaw.pl/1/index.php?page=49

Rozdział Iv Opis przedmiotu zamówienia:

Część 1: Dostawa podnośnika masztowego;

Część  2:  Dostawa i montaż nowoczesnego systemu zasilania i sterowania napędami mechaniki sceny etap II: część a) i część b).

Wykaz załączników do OPZ część 2:

- załącznik cz2 nr 1  Napinacze lin

- załącznik cz2 nr2 rzuty

- załącznik cz2 nr3 Zapadnie

- załącznik cz2 nr4 Schemat elektryczny Opera Wrocław Modernizacja 20160429

- załącznik cz2 nr5 sztankiety elektryczne

- załącznik cz2 nr6 Szyna kurtynowa – elektryczna

- załącznik cz2 nr7 Szyna kurtynowa – ręczna

- załącznik cz2 nr8 Wciągniki punktowe

- załącznik cz2 nr9 Uwagi UDT

- załącznik cz2 nr10 Tensometry

- załącznik cz2 nr11 Opis funkcjonalny

- załącznik cz2 nr12 Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót

- załącznik cz2 nr 13 Wykaz urządzeń Etap II

- załącznik cz2 nr 14 SPIS WYŁACZNIKÓW AWARYJNYCH

Rozdział Iv

Część 1: Dostawa podnośnika masztowego;

1. Opis przedmiotu

Podnośnik masztowy nie gorszego niż Haulotte STAR 10. Podnośnik samojezdny o napędzie elektrycznym 24V, zasilany z baterii akumulatorowej 240Ah (+10Ah), wyposażony w prostownik oraz wskaźnik naładowania akumulatorów, z możliwością jazdy przy pełnej wysokości i wbudowanym wskaźnikiem przeciążenia. Dodatkowo platforma wyposażona w gniazdo 230V AC.   Podnośnik o parametrach:

- Wysokość robocza 10m (±10cm)

- Wysokość platformy 8m (±10cm)

- Maksymalny zasięg 3m (±35cm)

- Maksymalny udźwig 200kg

- Długość 2,7m (±15cm)

- Wysokość 1,99m (±10cm)

- Ciężar całkowity 2735kg (-85kg)

2. Przedmiot dostawy będzie fabrycznie nowy i wolny od wad.

3. Podnośnik będzie posiadał kompletną dokumentację rejestracyjną i spełnia wymogi Unii Europejskiej dla tego typu urządzeń, co potwierdza przyznany mu znak CE.

4. Podnośnik dostarczony zostanie Zamawiającemu w nieprzekraczalnym terminie do 30.06.2017 r. do siedziby zamawiającego.

5. Gwarancja 24 miesiące (w cenę dostawy wliczone koszty przeglądów trakcie obowiązywania gwarancji).

Rozdział Iv

Część  2:  Dostawa i montaż nowoczesnego systemu zasilania i sterowania napędami mechaniki sceny etap II: część a) i część b).

# Cel modernizacji Etapu II

Dostosowanie urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej do obecnych standardów technicznych i wymogów scenograficznych oraz dostosowanie urządzeń do wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

# Zakres prac

Wykonanie Etapu II modernizacji zgodnie z projektem i oceną maszyn na zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie użytkowania maszyn przez pracowników podczas pracy oraz OPZ z uwzględnieniem pełnej kompatybilności zastosowanych urządzeń w Etapie I.

Opis obejmuje zakresem  tylko II etap modernizacji napędów elektrycznych urządzeń techniki teatralnej sceny Operowej we Wrocławiu. Projekt zawiera schemat zasilania, schematy układów sterowania poszczególnych napędów, rozdzielnicy napędów, pulpitów sterujących i innych elementów mechanicznych.

Do sterowania zastosowano sterowniki mikroprocesorowe PLC oraz PLC Safety w współpracy z systemem komputerowym.

Prace modernizacyjne objęte zakresem OPZ, w ramach drugiego etapu wykonane mają być w dwóch częściach, do ../09/2017 część I, do ../09/2018 część II. Cena oferty obejmować ma oba etapy łącznie. Etap II część I i etap II cześć II będzie stanowiły przedmioty samodzielnych odbiorów.

W etapie II, część I przewiduje się następujące prace oraz dostawy:

- Wymiana 44 silników napędów mechaniki górnej na nowe silniki z podwójnym hamulcem, wymiana obecnych przewodów sterujących hamulcami, wymiana  obecnych przewodów zasilających wszystkich silników na przewód ekranowany.

- Wymiana oleju w 44 przekładniach silników mechaniki górnej sceny, ‘grupa 4’ zgodnie z załącznik cz2 nr 13 Wykaz urządzeń Etap II

- Wyposażenie sztankietów nieregulowanych (20 napędów) w enkodery i falowniki, aby uzyskały funkcjonalność napędów regulowanych wg załącznik cz2 nr11 Opis funkcjonalny

- Zaprojektowanie i zainstalowanie napinaczy lin dla wszystkich napędów scenicznych (44 napędy), zgodnie z projektem „Napinacze lin napędowych urządzeń scenicznych” załącznik cz2 nr 1  Napinacze lin

- Dostawa pulpitu mobilnego wg projektu z przewodem przyłączeniowym 20m

- Dostarczenie kompletnych dwóch szyn z napędem elektrycznym wyposażonej w dwa  niezależne wózki jezdne wraz ze sterowaniem i instalacją elektryczną do przesuwania ścian, mocowanie szyny do belek sztankietów, dostawa łącznie z kompletem elementów służących do blokowania sztankietu do galerii (w celu uniknięcia niepożądanych ruchów belek sztankietu związanych z ruchem dekoracji). Wózki jeżdżące sterowane z systemu centralnego technologii scenicznej. Wózek wyposażony w napęd służący do obrotu dekoracji, szyna zgodnie z opisem „Szyna elektryczna do przesuwania poprzecznego ścian” załącznik cz2 nr6 Szyna kurtynowa – elektryczna

- Dostarczenie dwóch szyn do przesuwania poprzecznego dekoracji z napędem ręcznym, wyposażonych w dwa wózki jezdne oraz dwa obrotowe wraz z kompletem elementów służących do blokowania sztankietu do galerii (w celu uniknięcia niepożądanych ruchów belki sztankietu związanych z ruchem dekoracji) szyna zgodnie z opisem „Szyny do przesuwania ręcznego ścian” załącznik cz2 nr7 Szyna kurtynowa – ręczna

- Dobór, dostawa i montaż klimatyzatora do pomieszczenia maszynowni urządzeń technologii sceny, Wykonawca zobowiązany jest wykonać dokumentację warsztatową i uzyskać zgodę Zamawiającego

- Dostarczenie niezbędnego i kompletnego oprogramowania do komunikacji z dostarczonymi  urządzeniami – sterownikami/panelami/przetwornicami itd. (zainstalowane) na komputerze przenośnym typu laptop z pełnym pakietem oprogramowania biurowego (urządzenie nie gorsze niż: Intel Core i7-7700HQ, 15,6 Full HD, RAM 16 GB, dysk 512 GB SSD + 1000 GB SATA, Grafika 4096 MB GDDR5, Windows 10 prof.)

- Dostarczenie komputera typu laptop z pełnym pakietem oprogramowania biurowego oraz programem graficznym z możliwością edycji, zmian, zapisu i wydruku w plikach o rozszerzeniu DWG,  licencja 3 letnia (urządzenia nie gorsze niż:  : Intel Core i7-7700HQ, 15,6 Full HD, RAM 16 GB, dysk 512 GB SSD + 1000 GB SATA, Grafika 4096 MB GDDR5, Windows 10 prof.)

- Dostarczenie klucza dynamomentrycznego: zakres min 5-50Nm, blokada nastawionego momentu, skala z przezroczystą izolacją, z certyfikatem kalibracji, długość min. 385mm.

- Dostarczenie kamery termowizyjnej z funkcją do pokazywania obrazu nałożonych na siebie zdjęć - realnego i termicznego wraz z kompletnym osprzętem i oprogramowaniem do obróbki i edycji zdjęć, dostawa wraz z walizką transportową (kamera termowizyjna nie gorsza niż: FLUKE TI125 o parametrach minimum: wyświetlacz - LCD 3,5", rozdzielczość - 160x120, zakres temperatur - 20...350°C, Czułość termiczna - ≤0,1°C przy 30°C, Odporność na upadek z wysokości - 1m).

W etapie II, część II przewiduje się następujące prace oraz dostawy:

- Realizacja założeń wynikających z oceny minimalnych warunków BHP dla  wszystkich urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej zgodnie z projektem i opisem załącznik cz2 nr9 Uwagi UDT w tym między innymi:

- instalacja dodatkowych czujników otwarcia bramki zapadni na poziomie 0, piwnica w ilości 1 sztuka oraz na poziomie 1 w podszybiu zapadni w ilości 2x4 zgodnie z rysunkiem OW.P0 oraz OW.P1

- instalacja dodatkowych osłon na napędy mechaniki górnej oraz dolnej na poziomie 0 piwnica: 0S0.1-OS0.5, zgodnie z rysunkiem OW.0P

- instalacja czujników otwarcia bramek i drzwi: BR0.1-BR0.6 na poziomie 0 piwnica zgodnie z rysunkiem OW.0P

- instalacja syren informujących o ruchu mostów MMII, MMHK, MOP

- oznaczenie belek sztankietów w informację o nośności w poszczególnych miejscach na sztankiecie

- wykonanie zamknięcia wejść z galerii technicznych na mosty oświetleniowe

- wykonanie oświetlenia ledowego na granicy krawędzi sceny i orkiestronu (instalacja ostrzegawcza), Sterowanie instalacją tylko w kabinie inspicjenta

- wykonanie listew krawędziowych bezpieczeństwa w szybach zapadni scenicznych na dwóch poziomach oraz listwy krawędziowe w zapadni fosy orkiestry

- Zainstalowanie tensometrów na wszystkich napędach mechaniki górnej (44 napędy) oraz wymiana lin dla tych napędów, zgodnie z opisem „Tensometry” załącznik cz2 nr10 Tensometry

- Dostarczenie 4 wciągarek punktowych z wykonaną przenośną nastawną konstrukcją wsporczą mocowaną do stropu technicznego,  włączeniem ich w system sterowania oraz wskazanie możliwych miejsc montażu potwierdzonych analizą statyczną stropu technicznego, specyfikacja urządzeń zgodnie z opisem „Wciągniki punktowe” załącznik cz2 nr8 Wciągniki punktowe

- Modernizacja napędu Zapadni Fosy, zainstalowanie nowego falownika oraz realizacja założeń wynikających z oceny minimalnych warunków BHP – załącznik cz2 nr9 Uwagi UDT

- Modernizacja 11 szt. napędów ręcznych poprzez zamontowanie wciągarek elektrycznych, tak aby uzyskały pełną funkcjonalnością napędów regulowanych w tym, pozycjonowania, prędkości, udźwigu, pomiaru wagi. Modernizacja osłon siatkowych na podsceniu ze względu na umiejscowienie napędów. Funkcjonalnośc napędów zgodnie z opisem załącznik cz2 nr11 Opis funkcjonalny

Zamawiający zaprasza przed złożeniem ofert do dokonania wizji lokalnej w celu dokładnego oszacowania rozmiaru prac objętych niniejszym postępowaniem. Dokument potwierdzający wizję lokalną należy dołączyć do oferty.

W ramach zadania oferent wykona projekt warsztatowy niezbędny do wykonania przedmiotu zamówienia, zgodny z projektem wykonawczym i zgodnie ze specyfikacją techniczną oraz wykazem urządzeń występujących w etapie II załącznik nr…….

Dodatkowo w ramach realizacji zadania modernizacji systemu zasilania i sterowania napędami mechaniki sceny ETAP II:

1) dostarczane urządzenia muszą być fabrycznie nowe, nie używane, wolne od wad fizycznych i prawnych. Wszystkie urządzenia powinny być pierwszego gatunku i spełniać wymagania jakościowe odnośnie tego typu urządzeń.

2) zamawiający wymaga, aby dostarczony sprzęt posiadał certyfikaty, atesty, świadectwa dopuszczenia do użytkowania itp. lub inną dokumentację potwierdzającą, że oferowany sprzęt i urządzenia spełniają wymagane prawem przepisy i normy. Ww. dokumenty należy dostarczyć Zamawiającemu przed realizacją Dostawy.

3) Wykonawca zobowiązany jest wraz z ofertą dostarczyć sporządzone w języku polskim karty katalogowe, instrukcje i wszystkie inne dokumenty potwierdzające zgodność oferowanego sprzętu i urządzeń z wymaganiami zawartymi w SIWZ.

4) Wykonawca będzie zobowiązany do przeprowadzenia szkoleń obsługi dostarczonych urządzeń dla wskazanych pracowników Zamawiającego w terminie wskazanym przez Zamawiającego. Z uwzględnieniem programowania przez operatorów oraz konserwatorów (szkolenie  podstawowe obsługi co najmniej 40 godzin).

5) w ramach usługi Wykonawca zobowiązany jest do:

5.1) dostarczenie kompletu części zamiennych do 1 napędu, (przetwornica – napęd sztankietu), enkoder, moduły O/I, przekaźniki, zasilacz, moduł listew bezpieczeństwa itd. oraz elementy występujące jako jedyne w całym systemie), zapewniający minimalny czas naprawy systemu.

5.2) wykonanie i dostarczenie  instrukcji obsługi/eksploatacji/konserwacji dotyczące całości systemu (w tym instrukcje stanowiskowe itd.).

5.3) dostarczenie oprogramowania sterowników, paneli, pulpitów w formie umożlwiającej wgranie oprogramowania do w/w samodzielnie.

6) Zgodnie z umową licencyjną zmiany w aplikacji Aida umożliwiające obsługę nowo dodanych urządzeń oraz rozszerzenie funkcjonalności urządzeń zmodernizowanych wykona Przedsiębiorstwo Specjalistyczne Teatr na podstawie umowy licencyjnej zawartej z Operą Wrocławską.

7) Wykonawca przygotuje niezbędną dokumentację do zgłoszenia urządzeń do odbioru przez UDT, będzie reprezentował Zamawiającego w czynnościach odbiorowych, będzie odpowiedzialny za zrealizowanie wszelkich zaleceń UDT do chwili uzyskania pozytywnej decyzji na użytkowanie.

Zamawiający dopuszcza oferowanie urządzeń równoważnych tj. spełniających jednocześnie wszystkie zapisy niniejszej specyfikacji. Zgodnie z Art. 30 ust. 5 Ustawy Prawo Zamówień Publicznych Wykonawca jest zobowiązany wykazać, iż oferowane przez niego urządzenia spełniają minimalne wymagania określone przez Zamawiającego, zarówno pod względem parametrów technicznych jak i ilościowych (dotyczy to również kompatybilności urządzeń). W związku z powyższym Wykonawca wraz z ofertą zobowiązany jest dostarczyć karty katalogowe oferowanych urządzeń. Zamawiający dopuszcza dostarczenie kart katalogowych tylko w języku polskim. Dane zawarte w kartach katalogowych będą podstawą do sprawdzenia czy oferowane urządzenia spełniają minimalne parametry techniczne opisane w poniższej tabeli oraz warunek kompatybilności. Ocena spełnienia wymagań dotyczących parametrów technicznych i kompatybilności odbędzie się na podstawie informacji zawartych na dostarczonych przez Wykonawcę kartach katalogowych na zasadzie „spełnia, nie-spełnia”.

# Wymagania szczegółowe dla systemu sterowania napędów

1. Układ sterowania, cechy ogólne:

W ramach etapu II przewiduje się dodatkowy pulpit mobilny wyposażony:

- monitor dotykowy 15”

- awaryjny  wyłącznik bezpieczeństwa,

- kluczyk włącz system,

- joysticki – 2 szt. z przyciskiem „fire”

- przewód sterowniczy o długości 20m

Stacje dokujące nie ulegają zmianie i będą wykorzystywane istniejące, zdefiniowane w opisie funkcjonalnym etapu I. Do punktów SD podłączamy panele główne PG oraz pulpit mobilny.

Po podłączeniu pulpitu mobilnego do stacji dokującej i przekręceniu kluczyka, uruchomi się pulpit. Operator zostanie poproszony o podanie typu użytkownika i hasła. Następnie możliwe będzie obsługiwanie urządzeń odpowiednich do podanego użytkownika i w zakresie dozwolonym przez prawa nadane użytkownikowi. Możliwe napędy do regulacji są przydzielane z pulpitu głównego PG. Warunkiem koniecznym prowadzenia obsługi jest, aby obsługiwane urządzenie znajdowało się w zasięgu wzroku. Pulpit mobilny pracuje wyłącznie w trybie slave.

Ze względów bezpieczeństwa drążki sterownicze (joysticki) wyposażone są w powrotne blokady zabezpieczające przed ewentualnym zasłabnięciem operatora (przycisk aktywacyjny).

Podwójne hamulce będą unieruchamiać napęd na końcu rampy zatrzymania. W sposób nagły będą działać tylko w przypadku aktywacji systemu bezpieczeństwa, aby unieruchomić napęd w sposób bezpieczny.

Opisany system z etapu I został rozszerzony o funkcje:

- System pomiaru wagi, przeciążenia

- Ruch urządzeń – bezpośredni, do zadanej pozycji, w zadanym czasie ruchu, jazdę synchroniczną - dla silników dla, których doinstalowano falowniki i enkodery:

  - MLS5, MPS5, M54, M53, M52, M51, M50, M49, M48, M47, M46, M45, POS, PS1, PS2, PS3, PS4, SOF, MII, MOP, MZF

- Informacje sprzężenia zwrotnego wskazujący położenie, prędkość, obciążenie prądowe przesyłane z falownika - dla silników dla, których doinstalowano falowniki

System informować będzie poprzez okienko alarmów o stanach awaryjnych, oraz sytuacjach uznanych za niebezpieczne.

Zabronione jest używane w tym samym czasie dwóch pulpitów (wymagania zasadnicze Dyrektywy Maszynowej) głównego i dodatkowego z uwagi na możliwość sterowania jednym napędem z dwóch pulpitów. System umożliwia sterowanie urządzeniami na obu pulpitach, jednakże podświetlenie napędu, wskazując go do ruchu, na jednym z pulpitów blokuje możliwość sterowania tym samym napędem na drugim pulpicie. Ważnym jest, aby operator pulpitu dodatkowego zapewnił sobie widoczność obsługiwanych urządzeń.

Cały czas jednak operator przy głównym pulpicie master posiada funkcje nadrzędne i w każdej chwili może zablokować pracę pulpitu dodatkowego.

2. Pulpit mobilny

Pulpit mobilny  należy wykonać jako przenośny, podłączany do tych samych punktów sterowania co pulpit główny oraz dodatkowych punktów w tylnej kieszeni sceny oraz na stropie technicznym. Pulpit mobilny wyposażony w ekran dotykowy o wymiarach 15”, dwa joysticki, awaryjny wyłącznik bezpieczeństwa, wyłącznik na kluczyk, zakres nastaw wg. nastaw pulpitu głównego.

5. Wymogi dla funkcji bezpieczeństwa zastosowanych falowników:

Falownik zapewni najwyższy poziom bezpieczeństwa i wyposażony zostanie w funkcje bezpieczeństwa:

• Safe Torque - Off

• Stop Categories ST0 oraz ST1

Powyższe funkcje będą realizowane poprzez falownik.

Funkcje będą posiadały poziom bezpieczeństwa funkcjonalnego SIL 3 i zgodnie z  DM jako element logiczny będą posiadać certyfikat jednostki akredytacyjnej potwierdzający, że dana funkcja posiada poziom SIL3.

Oferent przedstawi z ofertą powyższe certyfikaty.

6. Wymogi dla parametrów falownika

Falowniki wraz ze sterownikiem PLC zapewnia rodzaje synchranizacji sprzętowej:

Zsynchronizowane sterowanie położeniem i prędkością:

- Wiele osi

- Kinematyka

- Przekładnia elektroniczna

Rezystory hamowania dobrane do falowników muszą posiadać co najmniej 1/3 mocy falownika.

7.Enkodery

Napęd wyposażony zostanie w enkoder inkrementalny, TTL, min. 1024 impulsy.

Napędy wózków jeżdżących wyposażone w dwa enkodery inkrementalne- dla napędu przesuwu oraz dla obrotu..

8. Sterowniki

Do wykonania zadanych programów przeznaczono sterowniki swobodnie programowalny PLC. Sterownik musi posiadać funkcje:

- motion,

- safety, potwierdzoną certyfikatem SIL3,

- budowa modułowa, aby można było łatwo rozbudowywać sterownik

- komunikacja : Ethernet IP oraz Ethercat,

9. Punkty wejść/wyjść sterownika

Punkty podłączenia sterownika połączone ze sterownikiem za pomocą sieci EtherCat, umożliwiające łączenie kolejnych punktów sieci „szeregowo”. Każda bramka systemu zasilana napięciem 24VDC, Elementy modułów pomiarowych i wykonawczych składane blokowo, umożlwiające wymianę samej elektroniki bez konieczności wymiany podstawek i prac związanych z wypinaniem i powtórnym zapinaniem kabli. Moduły wejściowe do 8 pkt na moduł.

10. Instalacja obiektowa

Elementy składowe rozdzielnicy:

1. Pole zasilające doposażyć w brakujące elementy,

2. Pola odpływowe do zasilania napędów wyposażone w aparaty 6kA,

3. przewody montowane w rozdzielnicy oznaczone na obu końcach,

4. zasilanie 24V redundantne podtrzymywane przez UPS,

Na zakończenie prac należy wykonać niezbędne pomiary elektryczne.

11. Zagadnienia bezpieczeństwa

W etapie II w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zastosowano centralny sterownik mikroprocesorowy PLC Safety. Z wykorzystaniem układu wejść/wyjść do sterownika wprowadzone będą w drugim etapie dodatkowe sygnały:

•	Listwa naciskowa bezpieczeństwa

Listwy naciskowe bezpieczeństwa zostaną umieszczone pod platformami zapadni jak i na obrzeżu szybu zapadni od strony maszynowni. Uaktywnienie listwy nastąpi poprzez jej naciśnięcie dając tym samym sygnał do sterownika Safety powodujący zatrzymanie wszystkich napędów.

- Czujniki otwarcia bramki

W projekcie przewiduje się zainstalowanie czujników otwarcia bramek umieszczonych między innymi przy wejściu na pomosty techniczne, dwie bramki oraz w maszynowni, osiem bramek. Bramki w maszynowni zostaną rozlokowane w pobliżu grup napędów. Uruchomienie tych czujników zablokuje ruch napędów.

- Sygnalizacja świetlna i akustyczna

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zainstalowane zostaną sygnalizatory świetlne i akustyczne( trzy elementy wykonawcze)  w maszynowni oraz na scenie. Będą one sygnalizować ruch zapadni oraz mostów MMHK, MMOP, MMII

Oprócz wymienionych wcześniej nowych elementów zwiększających bezpieczeństwo instalacji system przewiduje również kontrolę dla nowych napędów:

- położenia, (safety limit position) system będzie kontrolował położenie. W przypadku osiągnięcia położenia awaryjnego system wykona zatrzymanie bezpieczne

- przeciążenia, poprzez pomiar prądu zasilającego napęd w falownikach. Umożliwi to zabezpieczenie napędu przed przeciążeniem. W przypadku awarii, możliwa będzie jazda tylko w dół.

- przeciążenia, poprzez pomiar obciążenia statycznego. Próby odbiorowe wyznaczą dokładne wartości graniczne. Ich przekroczenie uniemożliwi jazdy sztankietów do góry, z wywołaniem alarmów dla operatorów. Możliwa będzie jazda do dołu w celu zmniejszenia obciążenia.

Przy pracy z urządzeniami, napędami elektrycznymi, należy bezwzględnie przestrzegać zasady zapewnienia sobie przez operatora dobrej widoczności poruszającego się urządzenia i prowadzenia ciągłej obserwacji podczas całego ruchu. Personel obsługujący urządzenia i sterujący ruchem napędów musi być należycie przeszkolony.

Częścią bezpieczeństwa systemu są prace serwisowe, które mogą być wykonywane tylko przez przeszkolone do tego osoby.

Należy zwrócić szczególną uwagę na obsługę napędów elektrycznych, ze względu na zasilanie ich przez falowniki. Obsługa napędów jest możliwa po co najmniej 15 minutach od wyłączenia falownika.

Szkolenia i instrukcje dla użytkownika traktuje się jako część systemu bezpieczeństwa.

Obsługa zajmująca się serwisem musi zapoznać się z  instrukcjami zainstalowanych urządzeń.