INWESTOR : OPERA WROCŁAWSKA Ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław

Modernizacja układu sterowania napędów elektrycznych (etap II)

Napinacze lin napędowych urządzeń scenicznych

Zespół projektowy

Projektant: Mgr Inż. Rafał Świderek Sprawdził: Mgr Inż. Jarosław Pluta

Poniższe opracowanie dotyczy napinacza lin napędowych wciągarek urządzeń scenicznych w Operze Wrocławskiej.

Cel:

- zabezpieczenia przed niewłaściwym nawijaniem się liny na bębnie wciągnika podczas nieprawidłowego wyważenia układu sztankiet - przeciwaga.

Napinacz składa się z stelaża wykonanego z kątowników 40x40 mocowanych przy pomocy śrub M8x30 do istniejącej ramy oraz dwóch ruchomych ramion. Każde ramie ma możliwość obracania się na łożyskach ślizgowych wokół osi obrotu zamocowanej do stelaża. Ramiona połączone są ze sobą sprężyną która za pośrednictwem rolek na końcach ramion wywiera stały nacisk na liny napędowe. 
W momencie zluzowania liny, rolki spowodują dociśnięcie liny w kierunku bębna zapobiegając nieprawidłowemu nawijaniu się. W stelażu oraz ramionach przewidziano szereg otworów regulacyjnych umożliwiający optymalne usytuowanie rolek napinacza względem lin i bębna oraz regulację siły naciągu sprężyny.

Poniższe ilustracje przedstawiają proponowane rozwiązania dla dwóch przypadków:

1. Liny nawijają się na bęben prostopadle w stosunku do płaszczyzny podstawy.

| Nr. | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Rama napędu wciągarki |
| 2 | Rama napinacza |
| 3 | Rolka napinająca linę |
| 4 | Zaczep sprężyny |
| 5 | Tuleja osi obrotu ramienia |
| 6 | Oś ramienia |
| 7 | Snr UCP215 |
| 8 | Bęben |
| 9 | M8x30 |
| 10 | M8x30 |
| 11 | Sprężyna |
| 12 | M8x25 |
| 13 | M8x20 |

2. Liny nawijają się nieprostopadle na bęben w stosunku do płaszczyzny podstawy.

| Nr. | Opis |
| --- | --- |
| 1 | Rama napędu wciągarki |
| 2 | Rama napinacza |
| 3 | Rolka napinająca linę |
| 4 | M8x30 |
| 5 | Ramię napinacza |
| 6 | Uchwyt osi obrotu ramion |
| 7 | Snr UCP215 |
| 8 | Bęben |
| 9 | Lina |

Załączniki:

- Napinacz lin (prostopadły)

- Napinacz lin (skośny)