MIKOR INŻYNIERING Sp. z o.o.

Ul. Pożaryskiego 28/22

04-703 Warszawa

.

Modernizacja układu sterowania napędów elektrycznych sceny w Operze Wrocławskiej

ETAP II

Zespół projektowy: Projektant: mgr inż. Kamil Przestrzelski

Warszawa 2016

Spis treści

1.	Normatywy	5

2.	Zakres opracowania	6

3.	Opis techniczny	7

3.1.	Urządzenia mechaniczne sceny Operowej	7

3.1.1.	Informacje ogólne	7

3.1.2.	Sterowanie	10

3.1.3.	Zagadnienia bezpieczeństwa	12

3.1.4.	Ryzyka resztkowe	15

3.1.5.	Wyposażenie napędów	16

3.1.6.	Instalacja	17

3.1.7.	Ochrona przeciwporażeniowa	18

3.1.8.	Bilans mocy	19

3.1.9.	Zabezpieczenie główne	20

3.1.10.	Dobór przewodu zasilającego	20

3.1.11.	Przegląd urządzeń	20

4.	Karty katalogowe i certyfikaty	22

4.1.	Wyposażenie modułowe	22

4.2.	Kable	27

4.3.	Sterowniki	30

4.4.	Enkodery	32

4.5.	Falowniki	33

4.6.	Pulpit główny	34

4.7.	Certyfikaty SIL3	35

# Normatywy

Projekt niniejszy został opracowany na podstawie opisu funkcjonalnego pierwszego etapu modernizacji oraz:

- Założeń do projektu: MODERNIZACJA UKŁADU STEROWANIA NAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH SCENY w Operze Wrocławskiej

- Opis funkcjonalny, spotkanie z klientem  z dnia 02.04.2014 roku

- Dyrektywa LVD - 2006_95_WE,

- Dyrektywa EMC - 2004_108_WE,

PN-EN 60204-1:2006 Bezpieczeństwo maszyn. Wyposażenie elektryczne maszyn. Część 1: Wymagania ogólne (oryg.)

EN 61000-6-2	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-2: Normy ogólne. Odporność w środowiskach przemysłowych (IEC 61000-6-2:2005).

EN 61000-6-4	Kompatybilność elektromagnetyczna (EMC). Część 6-4: Normy ogólne. Norma emisji w środowiskach przemysłowych (IEC/CISPR/H/99/CDV:2005).

PN-EN 62061:2008 Bezpieczeństwo maszyn. Bezpieczeństwo funkcjonalne elektrycznych, elektronicznych i elektronicznych programowalnych systemów sterowania związanych z bezpieczeństwem

PN-EN ISO 12100-1:2005/Ap1:2006 Bezpieczeństwo maszyn. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 1: Podstawowa terminologia, metodyka

EN ISO 12100-2	Maszyny. Bezpieczeństwo. Pojęcia podstawowe, ogólne zasady projektowania. Część 2: Zasady techniczne. (ISO 12100-2:2003).

IEC 60439-1:1999	Rozdzielnice i sterownice niskonapięciowe. Część 1: Zestawy badane w pełnym i niepełnym zakresie badań typu.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI  z dnia 20 grudnia 2005 r.

w sprawie zasadniczych wymagań dla maszyn i elementów bezpieczeństwa

(Dz. U. z dnia 28 grudnia 2005 r.)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO

z dnia 15 września 2010 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy organizacji i realizacji widowisk ( Dz.U. nr. 184).

Projekt jest w pełni zgodny z odpowiednimi zasadami opisanymi w poniższych przepisach:

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY z dnia 12 kwietnia 2012 r  w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie

(Dz.U. z 2002 nr 75 poz. 690 • Brzmienie od 23 lutego 2013)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA GOSPODARKI z dnia 28 grudnia 2001 r. 
w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego, jakim powinny odpowiadać dźwigniki.  (Dz. U. z 2002 r. Nr 4, poz. 43)

# Zakres opracowania

Opracowanie niniejsze obejmuje zakresem modernizację napędów elektrycznych urządzeń techniki teatralnej sceny Operowej we Wrocławiu zawierający projekt modernizacji etap II oraz rozbudowy systemu o 11 wciągarek zastępujących wciągarki ręczne. Projekt zawiera schemat zasilania, schematy układów sterowania poszczególnych napędów, rozdzielnicy napędów oraz pulpitów sterujących.

Do sterowania zastosowano sterowniki mikroprocesorowe PLC oraz PLC Safety w współpracy z systemem komputerowym.

W etapie II przewiduje się następujące zmiany:

- Nowe silniki mechaniki górnej z podwójnym hamulcem, zmiana obecnego przewodu sterującego hamulcami oraz przewodu zasilającego

- Listwy krawędziowe bezpieczeństwa w szybach zapadni scenicznych na dwóch poziomach. Listwy krawędziowe w zapadni fosy orkiestry

- Wyposażenie sztankietów nieregulowanych (20 napędów) w enkodery i falowniki, aby uzyskały funkcjonalność napędów regulowanych

- Zaprojektowanie i zainstalowanie napinaczy lin dla wszystkich napędów scenicznych (44 napędy)

- Zainstalowanie tensometrów na wszystkich napędach mechaniki górnej (44 napędy)

- Pulpit mobilny

- Dostarczenie 4 wciągarek punktowych i włączenie ich w system sterowania, wciągarki Gideon SP250

- Instalacja dodatkowych czujników otwarcia bramek, w sumie 8 bramek według rysunków OW.P0, OW.P1, OW.P2

- Instalacja syren informujących o ruchu zapadni oraz ruchu mostów MMII, MMHK, MOP według rysunków OW.P0, OW.P1, OW.P2

- Modernizacja napędu Zapadni Fosy

- Wymiana sztankietów ręcznych na elektryczne o funkcjonalności obecnych sztankietów elektrycznych sceny, wymiana 11 urządzeń

- Dostarczenie dwóch szyn po dwa wózki elektryczne do przesuwania i obracania ścian teatralnych

- Dostarczenie dwóch szyn z wózkami do przesuwania i obracania ścian teatralnych, ręczne

- Dostosowanie obiektu do wymagań minimalnych BHP opisanych w analizach UDT, w tym instalacja dodatkowych wyłączników awaryjnych

Wszystkie wymienione zmiany zostały opisane w dalszej części.

# Opis techniczny

## Urządzenia mechaniczne sceny Operowej

    - Informacje ogólne

Scena będzie wyposażona w następujące urządzenia mechaniczne, które podlegają modernizacji w ramach etapu II:

| Sala Opery |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| L.p. | Symbol | Ilość | Nazwa | Rodzaj zmiany |
| 1 | MZap_1, MZap_2, MZap_3, MZap_4 | 4 | Napędy elektryczne zapadni | Listwy naciskowe bezpieczeństwa |
| 2 | MMOP | 1 | Most portalowy | Nowy silnik +tensometr +falownik +enkoder |
| 3 | MMII | 1 | Most II | Nowy silnik +tensometr +falownik +enkoder |
| 4 | MMHK | 1 | Most horyzontowo-kontrowy | Nowy silnik +tensometr |
| 5 | MSOF | 1 | Sofit wnęki | Nowy silnik +tensometr |
| 6 | MKURT1 | 1 | Kurtyna tekstylna podnoszona | Nowy silnik +tensometr |
| 7 | MKURT2 | 1 | Kurtyna tekstylna rozsuwana | Nowy silnik +tensometr |
| 8 | MKURT0 | 1 | Sztankiet „0” | Nowy silnik +tensometr |
| 9 | M02; M04; M06; M08; M10; M12; M15; M17; M19; M21; M23; M25; M27; M30; M33; M36; M39; M42; M43; M44 | 20 | Napędy sztankietów elektrycznych sceny | Nowe silniki +tensometry |
| 10 | MPOS | 1 | Sztankiet Pośw | Nowy silnik +tensometr |
| 11 | M45, M46, M47, M48, M49, M50, M51, M52, M53, M54 | 10 | Sztankiety tylnej wnęki | Nowe silniki +tensometry +falowniki +enkodery |
| 12 | MLS5,M PS5 | 2 | Sztankiety boczne tylnej wnęki | Nowe silniki +tensometry +falowniki +enkodery |
| 13 | MPS1,M PS2, MPS3,MPS4 | 4 | Sztankiety łamane z napędem elektrycznym | Nowe silniki +tensometry +falowniki +enkodery |
| 14 | MZF | 1 | Zapadnia Fosy | falownik + listwy naciskowe bezpieczeństwa |
| 15 | M3, M7, M11, M16, M20, M24, M28, M31, M34, M37, M40 | 11 | Wciągarki sztankietów ręcznych | Nowe urządzenie+falownik+ tensometr+enkoder |
| 16 | MWP1, MWP2, MWP3, MWP4 | 4 | Wciągarki punktowe | Nowe urzadzenie |
| 17 | MWZ1.1, MWZ1.2, MWZ2.1, MWZ2.2 | 4 | Wózki przesuwne z napędem elektrycznym | Nowe urządzenie |
| 18 | ręczne | 4 | Wózki przesuwne ręczne | Nowe urządzenia |

Napędy jak w tabeli powyżej, zostaną wyposażone w zależności od funkcji w czujniki i okablowanie:

-enkodery inkrementalne do bezpośredniej współpracy z przemiennikiem częstotliwości umożliwiający wizualizację położenia danego elementu, jak też programowanie położenia tego elementu- zadawanie wysokości.

- tensometry pozwalają podać rzeczywistą wagę elementów zawieszonych na poszczególnych napędach mechaniki górnej. Dotyczy to wszystkich 44 napędów. W przypadku wystąpienia przeciążenia możliwa będzie wyłącznie jazda w dół napędu. Tensometry według projektu mechaniki.

- sterowanie podwójnym hamulcem w wymienionych napędach ruchu wertykalnego

- listwa krawędziowa bezpieczeństwa w celu zabezpieczenia platform zapadni przed zgilotynowaniem. Umiejscowienie według projektu mechaniki.

Nowe silniki będą posiadały czterokrotnie większy moment trzymający niż moment roboczy silnika. Zasilanie wszystkich urządzeń zrealizowane zostanie z aktualnie używanych szaf sterowniczych umieszczonych w sterowni zgodnie z rysunkiem poglądowym oraz tabelą przyporządkowania:

Do zamieszczonego wcześniej rozmieszczenia szaf sterowniczych zostaną przyporządkowane elementu sterowania według następującej listy:

| L.p. | Symbol | Nazwa | Elementy sterowane |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | RNS1 | Rozdzielnia napędów pozycjonowanych | ZO1, ZO2, MLS5, MPS5, M54, M53, M52, M51, M50, M49, M48, M47 |
| 2 | RNS2 | Rozdzielnia napędów pozycjonowanych | M46, M45, MPOS, MPS1, MPS2, MPS3, MPS4, MSOF, MHK, MMII, MMOP, MKST |
| 3 | RZ3 | Pole zasilające | Zasilanie szaf 1-8 |
| 4 | RSS4 | Rozdzielnia napędów pozycjonowanych | SCO, MKURT, MKURT2,MKURT0 |
| 5 | RSS5 | Rozdzielnia napędów pozycjonowanych | M02, M04, M06, M08, M10, M12, M15, M17, M19, M21 |
| 6 | RSS6 | Rozdzielnia napędów pozycjonowanych | M23, M25, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M43, M44 |
| 7 | RSS7 | Rozdzielnia sterownicza | Rozdzielnia główna sterowania, PLC |
| 8 | RSS8 | Rozdzielnia sterownicza | Rozdzielnia główna sterowania, PLC |
| 9 | RZS9 | Rozdzielnia sterownicza | Sztankiety elektryczne: M3, M7, M11, M16, M20, M24, M28, M31, M34, M37, M40 |
| 10 | RZS10 | Rozdzielnia zapadni FOSY | MZF, zasilanie szaf 9-14 |
| 11 | RZS11 | Rozdzielnia zapadni sceny 1 | MZap_1 |
| 12 | RZS12 | Rozdzielnia zapadni sceny 2 | MZap_2 |
| 13 | RZS13 | Rozdzielnia zapadni sceny 3 | MZap_3 |
| 14 | RZS14 | Rozdzielnia zapadni sceny 4 | MZap_4 |

Dodatkowo rozdzielnia napędów wózków jeżdżących RNWZ zlokalizowana będzie na stropie technicznych według rysunku OW.8P. Ponadto sterowanie napędów wciągarek punktowych realizowane będzie z rozdzielnie RKST zlokalizowanej również na stropie technicznym.

    - Sterowanie

W ramach modernizacji przewiduje się dodatkowy pulpit mobilny wyposażony:

- monitor dotykowy 15”

- awaryjny  wyłącznik bezpieczeństwa,

- kluczyk włącz system,

- joysticki – 2 szt. z przyciskiem „fire”

- przewód sterowniczy o długości 20m

Stacje dokujące nie ulegają zmianie i będą wykorzystywane istniejące 4 stacje dokujące. Do punktów SD podłączamy panele główne PG1 oraz PG2  oraz pulpit mobilny.

Po podłączeniu pulpitu mobilnego do stacji dokującej i przekręceniu kluczyka, uruchomi się pulpit. Operator zostanie poproszony o podanie typu użytkownika i hasła. Następnie możliwe będzie obsługiwanie urządzeń odpowiednich do podanego użytkownika i w zakresie dozwolonym przez prawa nadane użytkownikowi. Możliwe napędy do regulacji są przydzielane z pulpitu głównego PG. Warunkiem koniecznym prowadzenia obsługi jest, aby obsługiwane urządzenie znajdowało się w zasięgu wzroku. Pulpit mobilny pracuje wyłącznie w trybie slave.

Ze względów bezpieczeństwa drążki sterownicze (joysticki) wyposażone są w powrotne blokady zabezpieczające przed ewentualnym zasłabnięciem operatora (przycisk aktywacyjny).

Podwójne hamulce będą unieruchamiać napęd na końcu rampy zatrzymania. W sposób nagły będą działać tylko w przypadku aktywacji systemu bezpieczeństwa, aby unieruchomić napęd w sposób bezpieczny.

Opisany system z etapu I został rozszerzony o funkcje:

- System pomiaru wagi, przeciążenia, pomiar tensometryczny

- Ruch urządzeń – bezpośredni, do zadanej pozycji, w zadanym czasie ruchu - dla silników dla, których doinstalowano falowniki i enkodery:

  - MLS5, MPS5, M54, M53, M52, M51, M50, M49, M48, M47, M46, M45, POS, PS1, PS2, PS3, PS4, SOF, MII, MOP, MZF

- Informacje sprzężenia zwrotnego wskazujący położenie, prędkość, obciążenie prądowe przesyłane z falownika - dla silników dla, których doinstalowano falowniki

System informować będzie poprzez okienko alarmów o stanach awaryjnych, oraz sytuacjach uznanych za niebezpieczne.

Zabronione jest używane w tym samym czasie dwóch pulpitów (wymagania zasadnicze Dyrektywy Maszynowej) głównego i dodatkowego z uwagi na możliwość sterowania jednym napędem z dwóch pulpitów. System umożliwia sterowanie urządzeniami na obu pulpitach, jednakże podświetlenie napędu, wskazując go do ruchu, na jednym z pulpitów blokuje możliwość sterowania tym samym napędem na drugim pulpicie. Ważnym jest, aby operator pulpitu dodatkowego zapewnił sobie widoczność obsługiwanych urządzeń.

Cały czas operator przy głównym pulpicie master posiada funkcje nadrzędne i w każdej chwili może zablokować pracę pulpitu dodatkowego.

UWAGA!

Wszystkie systemy sterowania jazdami umożliwiają realizację funkcji tylko w sytuacji ciągłego podtrzymywania przez operatora wciśniętego przycisku start na pulpitach lub przycisku „fire” na joystickach, ewentualnie wirtualnego przycisku start na pulpitach dotykowych.

    - Zagadnienia bezpieczeństwa

W opisywanej modernizacji Opery Wrocławskiej w celu zapewnienia odpowiedniego poziomu bezpieczeństwa zastosowano centralny sterownik mikroprocesorowy PLC Safety. Z wykorzystaniem układu wejść/wyjść do sterownika wprowadzone będą dodatkowe sygnały nieopisane w etapie I:

- Listwa naciskowa bezpieczeństwa

Listwy naciskowe bezpieczeństwa zostaną umieszczone pod platformami zapadni jak i na obrzeżu szybu zapadni od strony maszynowni. Uaktywnienie listwy nastąpi poprzez jej naciśnięcie dając tym samym sygnał do sterownika Safety powodujący zatrzymanie wszystkich napędów. Listwa naciskowa zainstalowana zostanie na dwóch poziomach zapadni scenicznych oraz na zapadni fosy widowni.

- Silniki górnej mechaniki

Ze względów bezpieczeństwa napędy górnej mechaniki(44) zostaną zmienione na silniki z podwójnym systemem hamulców sterowanych z sterownika PLC Safety. Silniki będą posiadały czterokrotnie większy moment hamujący niż moment roboczy silnika.

- Napinacze lin napędowych

W celu poprawienia funkcjonalności zostaną zainstalowane napinacze lin napędowych przy wszystkich urządzeniach scenicznych. Napinacz składa się z stelaża wykonanego z kątowników  mocowanych przy pomocy śrub do istniejącej ramy oraz dwóch ruchomych ramion. Każde ramie ma możliwość obracania się na łożyskach ślizgowych wokół osi obrotu zamocowanej do stelaża. Ramiona połączone są ze sobą sprężyną która za pośrednictwem rolek na końcach ramion wywiera stały nacisk na liny napędowe. W momencie zluzowania liny, rolki spowodują dociśnięcie liny w kierunku bębna zapobiegając nieprawidłowemu nawijaniu się liny. W stelażu oraz ramionach przewidziano szereg otworów regulacyjnych umożliwiający optymalne usytuowanie rolek napinacza względem lin i bębna oraz regulację siły naciągu sprężyny. Zostało to przedstawione na poniższym rysunku:

- Czujniki otwarcia bramki

W projekcie przewiduje się zainstalowanie czujników otwarcia bramek zapobiegających dostępowi osób postronnych do miejsc niebezpiecznych. Bramki i ich rozmieszczenie pokazano na rysunkach OW.P0, OW.P1, OW.P2.

- Sygnalizacja świetlna i akustyczna

W celu zwiększenia bezpieczeństwa zainstalowane zostaną sygnalizatory świetlne i akustyczne dla zapadni scenicznych w podsceniu po lewej i prawej stronie oraz na scenie po lewej stronie. Sygnalizatory ruchu mostów oświetleniowych rozmieszczono na poziomie sceny-  mosty MMHK MMOP MMII.

Oprócz wymienionych wcześniej nowych elementów zwiększających bezpieczeństwo instalacji system przewiduje również kontrolę dla nowych napędów:

- położenia, (safety limit position) system będzie kontrolował położenie. W przypadku osiągnięcia położenia awaryjnego system wykona zatrzymanie bezpieczne

- przeciążenia, poprzez pomiar prądu zasilającego napęd w falownikach. Umożliwi to zabezpieczenie napędu przed przeciążeniem. W przypadku awarii, możliwa będzie jazda tylko w dół.

- przeciążenia, poprzez pomiar obciążenia statycznego. Próby odbiorowe wyznaczą dokładne wartości graniczne. Ich przekroczenie uniemożliwi jazdy sztankietów do góry, z wywołaniem alarmów dla operatorów. Możliwa będzie jazda do dołu w celu zmniejszenia obciążenia.

Przy pracy z urządzeniami, napędami elektrycznymi, należy bezwzględnie przestrzegać zasady zapewnienia sobie przez operatora dobrej widoczności poruszającego się urządzenia i prowadzenia ciągłej obserwacji podczas całego ruchu. Personel obsługujący urządzenia i sterujący ruchem napędów musi być należycie przeszkolony.

Częścią bezpieczeństwa systemu są prace serwisowe, które mogą być wykonywane tylko przez przeszkolone do tego osoby. Przeprowadzenie serwisu dla określonych części systemu jest dopuszczalne tylko w sytuacji wyłączenie zabezpieczenia danego napędu na jednym z pulpitów głównych, a następnie poinformowania systemu sterowania, poprzez ekran serwisowy na pulpicie głównym, które elementy będą serwisowane, nadanie im odpowiedniego markera.

System po wyłączeniu zabezpieczenia będzie informował, alarmował o braku zasilania. Serwisant nada marker „praca serwisowa” dla danego napędu. Załączenie tego napędu nie będzie możliwe, aż do zdjęcia z niego markera przez tego samego serwisanta (rozpoznanie poprzez hasło). Dodatkowo przy każdym silniku umieszczone są przełączniki serwisowe, które unieruchamiają dany napęd. Przełączniki te będą widoczne w systemie umożliwiając określenie który napęd jest wyłączony z użytkowania.

Należy zwrócić szczególną uwagę na obsługę napędów elektrycznych, ze względu na zasilanie ich przez falowniki. Obsługa napędów jest możliwa po co najmniej 15 minutach od wyłączenia falownika.

Szkolenia i instrukcje dla użytkownika traktuje się jako część systemu bezpieczeństwa.

Obsługa zajmująca się serwisem musi zapoznać się z  instrukcjami zainstalowanych urządzeń.

    - Ryzyka resztkowe

Mimo stosowania zaawansowanych czujników i ich w wielu przypadkach redundancji, ze względu na specyfikę pracy, pozostaje ryzyko resztkowe:

- Uderzenie zjeżdżającym w dół sztankietem w przeszkodę lub osobę,

- Zaczepianie sztankietów o siebie,

- Porwanie przez liny,

- Porażenie prądem przy operowaniu w rozdzielni.

W związku z powyższym zabrania się wykorzystywania urządzeń niezgodnie z przeznaczeniem, niezgodnie z instrukcją obsługi, przez  nieprzeszkolone osoby!

Zabrania się przeprowadzania jakichkolwiek zmian w budowie rozdzielni, instalacji bez zgodny i poinformowania producenta pod rygorem utraty gwarancji oraz utraty ważności przez deklarację zgodności WE!

Absolutnie konieczne jest aby zapewnić sobie widoczność działających urządzeń w czasie obsługi.

    - Wyposażenie napędów

W poniższej tabeli zawarto tylko napędy, które otrzymają dodatkowe urządzenia w celu uzyskania pełnej funkcjonalności takiej jaką uzyskały urządzenia regulowane w etapie I.

| Wyposażenie napędów Sali Opery |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| L.P. | Opis | Enkoder | Krańcówki alarmowe | Krańcówki robocze | Przeciążenie | Niedociążenie | Falownik |
| 1. | Most portalowy | Inkrementalny | Pojedyncze | Pojedyncze | Prąd pracy tensometr | _ | Tak |
| 2. | Most II | Inkrementalny | Pojedyncze | Pojedyncze | Prąd pracy tensometr | _ | Tak |
| 3. | Sztankiety tylnej wnęki | Inkrementalny | Pojedyncze | Pojedyncze | Prąd pracy tensometr | _ | Tak |
| 4. | Sztankiety boczne tylnej wnęki | Inkrementalny | Pojedyncze | Pojedyncze | Prąd pracy tensometr | _ | Tak |
| 5. | Sztankiety łamane z napędem elektrycznym | Inkrementalny | Pojedyncze | Pojedyncze | Prąd pracy tensometr | _ | Tak |
| 6. | Zapadnia Fosy | Inkrementalny | Pojedyncze | Pojedyncze | Prąd pracy | _ | Tak |
| 7. | Wciągniki punktowe | Inkrementalny | Pojedyncze | Pojedyncze | Prąd pracy tensometr | _ | Tak |
| 8. | Wciągarki wózków jeżdżących | Inkrementalny | _ | Pojedyncze | Prąd pracy | _ | Tak |
| 9. | Wciągarki sztankietów ręcznych | Inkrementalny | Pojedyncze | Pojedyncze | Prąd pracy tensometr | _ | Tak |

Ponadto do każdego napędu mechaniki górnej sceny oraz zascenia(44 napędy)zostanie dołożony tensometr według projektu mechaniki.

    - Instalacja

Instalacje elektryczna wykonana zostanie z użyciem istniejących tras kablowych, gdy będzie to konieczne zostaną zainstalowane nowe koryta kablowe.

Do budowy instalacji i szaf sterowniczych wykorzystane zostaną produkty:

- szafy sterownicze będą wykorzystane aktualnie używane

- wyposażenie modułowe: Eaton, Schneider Electric

- kable: Lappkabel, Helukabel,

- koryta kablowe: Baks,

Przykładowe karty katalogowe znajdują się w dalszej części projektu.

Kable zasilające falowniki wykonane zostaną w odpowiednim  ekranowaniu, aby zmniejszyć wpływ zakłóceń na środowisko, a falowniki wyposażone są w odpowiednie filtry.

W poniższej tabeli zestawiono elementy, które należy użyć, aby uzyskać opisaną funkcjonalność w niniejszym dokumencie z wykorzystaniem aparatury dostępnej z pierwszego etapu modernizacji:

| Opis | Artykuł | Producent | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| Moduł DIS | EL1904 | Beckhoff | 15 |
| Moduł DOS | EL2904 | Beckhoff | 15 |
| Moduł AI | KL3356/EL3356 | Beckhoff | 55 |
| Moduł zasilania AI | KL9508 | Beckhoff | 9 |
| Bezpiecznik napędu | CLS6-C10/3 | Eaton | 8 |
| Bezpiecznik napędu | CLS6-C50/3 | Eaton | 1 |
| Bezpiecznik sygnalizacji akustycznej | CLS6-C6/2 | Eaton | 1 |
| Moduł listwy bezpieczeństwa | 462.4x 3004.6246 | OEM Automatic | 5 |
| Enkoder | C50-H-1024ZCU410L2 | LIKA | 20 |
| Falownik 3 kW | SK 530E-301-340-A | Nord | 3 |
| Falownik 2,2kW | SK 530E-221-340-A | Nord | 16 |
| Falownik 1,5kW | SK 530E-151-340-A | Nord | 1 |
| Falownik 22kW | SK 530E-222-340-A | Nord | 1 |
| Pulpit mobilny |  |  | 1 |

Przedstawione zestawienie elementów jest przykładowe i w projekcie wykonawczym mogą być stosowane inne komponenty, innych producentów, pod warunkiem zachowania funkcjonalności systemu. W powyższej tabeli zebrano najważniejsze pozycje. Dokładniejszy spis zawarto w kosztorysie do projektu modernizacji Opery Wrocławskiej.

    - Ochrona przeciwporażeniowa

Zastosowany układ sieci TN-S 5 przewodowy z oddzielną żyłą N (kolor niebieski) oraz żyłą PE (kolor żółto/zielony).

Ochrona podstawowa izolacja przewodów. Ochrona dodatkowa przed dotykiem pośrednim, samoczynne wyłączenie zasilania.

Po wykonaniu instalacji zostaną przeprowadzone odpowiednie pomiary elektryczne, których wyniki zostaną przekazane w postaci protokołów pomiarowych.

    - Bilans mocy

W poniższej tabeli zawarto całkowity bilans mocy przewidywany dla etapu II- jest to bilans etapu I oraz napędy dodatkowe na pozycjach 15 i 16.

| L.p. | Symbol | Nazwa | Elementy sterowane | Moc zainstalowana [kW] | Moc obliczeniowa [kW] | Prąd obliczeniowy [A] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | RNS1 | Rozdzielnia napędów niepozycjonowanych | ZO1, ZO2, MLS5, MPS5, M54, M53, M52, M51, M50, M49, M48, M47 | 2×5,5+2×2,2+ +8×5,5= 59,4 | 26,7 | 48,3 |
| 2 | RNS2 | Rozdzielnia napędów niepozycjonowanych | M46, M45, MPOS,MPS1, MPS2, MPS3, MPS4, MSOF, MMHK, MMII, MOP, KST | 2×5,5+4×2,2+ +1,5+4×3+5,5= 38,8 | 17,5 | 31,5 |
| 3 | RZ3 | Pole zasilające | Zasilanie szaf 1-8 |  |  |  |
| 4 | RSS4 | Rozdzielnia napędów pozycjonowanych | SCO, MKURT1, MKURT2, MKURT0, MKRZ1, MKRZ2 | 3+3×5,5+2x0,25= 20 | 9 | 16,1 |
| 5 | RSS5 | Rozdzielnia napędów pozycjonowanych | M02, M04, M06, M08, M10, M12, M15, M17, M19, M21 | 10×5,5= 55 | 24,8 | 44,7 |
| 6 | RSS6 | Rozdzielnia napędów pozycjonowanych | M23, M25, M27, M30, M33, M36, M39, M42, M43, M44 | 10×5,5= 55 | 24,8 | 44,7 |
| 7 | RSS7 | Rozdzielnia sterownicza |  | 0,5 | 0,23 | 0,9 |
| 8 | RSS8 | Rozdzielnia sterownicza |  | 0,5 | 0,23 | 0,9 |
| 9 | RZS9 | Rozdzielnia sterownicza | M3, M7, M11, M16, M20, M24, M28, M31, M34, M37, M40 | 11×5,5= 60,5 | 27,29 | 49,1 |
| 10 | RZS10 | Rozdzielnia zapadni FOSY | MZF, zasilanie szaf 9-14 | 22 | 9,9 | 17,9 |
| 11 | RZS11 | Rozdzielnia zapadni sceny 1 | MZap_1 | 37 | 16,7 | 30,1 |
| 12 | RZS12 | Rozdzielnia zapadni sceny 2 | MZap_2 | 37 | 16,7 | 30,1 |
| 13 | RZS13 | Rozdzielnia zapadni sceny 3 | MZap_3 | 37 | 16,7 | 30,1 |
| 14 | RZS14 | Rozdzielnia zapadni sceny 4 | MZap_4 | 37 | 16,7 | 30,1 |
| 15 | RKST | Wciągarki punktowe | WP1, WP2, WP3, WP4 | 6 | 2,7 | 10,8 |
| 16 | RNWZ | Rozdzielnia napędów wózków jeżdżących | WZ1.1, WZ1.2, WZ2.1, WZ2.2 | 6 | 2,7 | 10,8 |
| SUMA: |  |  |  | 405,7kW | 188,3kW | 351,9A |

    - Zabezpieczenie główne

Założenia modernizacyjne dla instalacji z 2001roku w odniesieniu do zapotrzebowania na moc przyłączeniową podają:

-wartość mocy 170kW dla Zap_1, Zap_2, Zap_3, Zap_4, ZF	-rzeczywisty jest 170kW + 60,5kW wciągarek sztankietów ręcznych elektrycznych. Obecnie dobrane zabezpieczenie oraz przewód spełnia wymagania dodatkowego obciążenia, gdyż napędy te nie będą działać jednocześnie.

-wartość mocy 264kW dla pozostałych napędów		-rzeczywisty 236kW +12kW urządzeń z pozycji 15 i 16 nie przekraczamy mocy przydzielonej dla napędów. W obliczeniach przewymiarowano napędy.

Z uwagi na nie przekroczenie założeń projektowych z 2001roku nie jest wymagana zmiana wielkości zabezpieczeń elektrycznych jak również przewodów zasilających.

    - Dobór przewodu zasilającego

Z uwagi iż wzrost zapotrzebowania na moc nie przekracza założeń projektowych z 2001 roku  w projekcie zostanie wykorzystany aktualnie używany przewód zasilający oraz szyny zasilające rozdzielające napięcie pomiędzy poszczególne szafy.

    - Przegląd urządzeń

| Okres | Opis prac |
| --- | --- |
| Co tydzień | sprawdzić historie awarii na wizualizacji, podjąć odpowiednie działania |
| Co miesiąc | - oględziny w czasie postoju urządzenia, - sprawdzenie prawidłowości działania aparatury kontrolno – pomiarowej, - stan połączeń, aparatury zabezpieczającej, kabli, instalacji wyrównaczej, - usuwanie zauważonych uszkodzeń. |
| Co roku | - przeprowadzić próbę wyłączenia awaryjnego. W tym celu należy przy włączonym zasilaniu urządzenia, wcisnąć przycisk bezpieczeństwa na elewacji szafy, oznaczone kolorem czerwonym na żółtym tle. Powinno nastąpić zatrzymanie napędów. |
| Co dwa lata | - wymienić filtry w kratkach wentylacyjnych rozdzielni - przeprowadzić pomiary: ciągłości układu połączenia ochronnego, rezystancji izolacji oraz impedancji pętli zwarcia. Wyniki pomiarów należy uznać za zadowalające, jeżeli są zgodne z PN-EN 60204-1 |

# Karty katalogowe i certyfikaty

## Wyposażenie modułowe

## Kable

## Sterowniki

## Enkodery

## Falowniki

## Pulpit główny

## Certyfikaty SIL3