INWESTOR : OPERA WROCŁAWSKA Ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław

Modernizacja układu sterowania napędów elektrycznych (etap II)

Wymiana napędów sztankietów ręcznych na napędy elektryczne

Zespół projektowy

Projektant: mgr inż. Rafał Świderek Sprawdzający: mgr inż. Jarosław Pluta

OPERA WROCŁAW

Poniższe opracowanie dotyczy wymiany napędów sztankietów ręcznych na napędy elektryczne.

Wymienionych zostanie 11 napędów sztankietów ręcznych. Napędy elektryczne zastąpią napędy 
o numerach 07, 11, 16, 20, 24, 26, 28,  31, 34, 37, 40. Na rysunkach nr TRE.3 i TRE.4 zaznaczono położenie wymienianych napędów.

- Podnośniki linowe ręczne (opis istniejącego układu)

Parametry techniczne:

- Liczba sztuk: 24

- Udźwig: 250 kg

- Skok 0,8 – 22,7 m

- Długość 16,5 m

Rys. 1 Schemat podnośnika linowego ręcznego

- Sztankiety elektryczne

Parametry techniczne:

- Liczba sztuk: 11

- Nośność: 250 kg

- Prędkość robocza 0 – 0,9 m/s regulowana

- Skok 0,8 – 22,7 m

- Długość sztankietu 16,5 m

- Moc napędu – 5,5Kw

- Tensometryczny pomiar obciążenia

- Wyłącznik krańcowy wrzecionowy czterostykowy

Rys. 2 Schemat sztankietu elektrycznego

- Opis systemu

Napędy elektryczne zostaną umieszczone na dwóch poziomach. Na poziomie -3,60 (podscenie) zostaną umieszczone napędy zastępujące podnośniki o numerach 07, 11, 16, 20, 24, 26  natomiast na poziomie -7,30 (piwnica) o numerach 28,  31, 34, 37, 40.

Przed montażem wciągarek należy wykonać podkonstrukcję stalową do montażu napędów, mocowaną do ściany oraz istniejących podkonstrukcji. Lina stalowa wciągarki elektrycznej poprzez zespół kół przewojowych  połączona z istniejącym układem przeciwagi. Należy usunąć wszystkie obciążniki z przeciwwagi. Wciągarka wyposażona w podwójny hamulec, wyłącznik wrzecionowy oraz tensometr.

Na poziomie -3,60 wykonać drzwi dostępowe do serwisowania napędu zgodnie z rysunkiem TRE.4.

Na poziomie -7,30  wokół dodanych napędów wykonać ogrodzenie z drzwiami serwisowymi.

- Spis rysunków

- TRE.1 Schemat wyciągu linowego ręcznego

- TRE.2 Schemat wyciągu linowego elektrycznego

- TRE.3 Schemat ustawienia napędów 28E, 31E, 34E, 37E, 40E

- TRE.4 Schemat ustawienia napędów 07E, 11E, 16E, 20E, 24E, 26E