INWESTOR : OPERA WROCŁAWSKA Ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław

Modernizacja układu sterowania napędów elektrycznych (etap II)

Szyna elektryczna do przesuwania poprzecznego ścian

Zespół projektowy

Projektant: inż. Halina Nowacka Sprawdził: mgr inż. Rafał Świderek

Poniższe opracowanie dotyczy jednej szyny z dwoma wózkami elektrycznymi do przesuwania wzdłużnego oraz dodatkowymi napędami do obracania ścian wokół osi wózka w Operze Wrocławskiej.

Jako tor jezdny zastosowano profil aluminiowy składający się z 5 odcinków o długości 3m oraz 1 odcinaka o długości 1,5m (łączna długość szyny 16,5m). Wzajemne połącznia miedzy profilami możliwe dzięki przykręcanego złącza do boku profilu (rys.1). Szyna zostanie podwieszona do belek sztankietów za pomocą uchwytów (rys.2), rozmieszczonych w odległości ok. 1 m wzdłuż sztankietu.

Rys.1  Szyna aluminiowa wraz z listwą do wzajemnego łączenia profili

Rys.2 Uchwyt szyny

Realizacja ruchu wzdłużnego

Wózek do ruchu wzdłużnego wyposażony w silnik wraz z przekładnią, napędzający rolki poruszające się po wewnętrznych ściankach profilu. Z przodu i na końcu wózka zainstalowane dwie krańcówki elektromechaniczne, które po najechaniu wózka na jeden z dwóch  zderzaków o regulowanej pozycji położenia, uniemożliwią dalszą jazdę. Dodatkowo końce szyn zabezpieczone przed wypadnięciem wózka. Wózek posiada dwie prędkości poruszania  (wolno/szybko). Całość sterowana z systemu z kontrolą aktualnego położenia.

Rys.3  Napęd ruchu wzdłużnego

Realizacja ruchu obrotowego

Szyna zostanie wyposażona w dodatkowy napęd do obracania ścian wokół osi wózka. Napęd obrotowy podwieszany do uchwytu wózka na sworzniu.  Zastosowany enkoder na osi obrotu pozwoli na dokładne ustawienie pozycji położenia (dokładność do 1°) oraz możliwość programowania i zapamiętania kąta obrotu.

Trawersa do powieszenia ścian

Oś obrotu z łożyskiem

Napęd z przekładnią

Enkoder

Sworzeń

Rys.4  Napęd ruchu obrotowego

Zasilanie

Na końcach szyny zostaną zainstalowane gniazda do podłączenia kabla zasilającego oraz sterowniczego spuszczanego ze stropu technicznego. Rozprowadzenie zasilania wzdłuż  szyny za pośrednictwem przewodu podczepianego do wózków poruszających się w tej samej szynie co główny napęd wzdłużny. Rozwiązanie tego typu ogranicza zakres ruchu wózka o około 1m lecz znacznie ułatwia montaż i demontaż całej szyny. Podczas demontażu, należy zsunąć wszystkie ruchome elementy na jeden skrajny odcinek szyny.

Rys.5  Szyna z kablem zasilającym i sterującym

Unieruchomienie sztankietów

Aby zapobiec przemieszczaniu się sztankietów, podczas wykonywania ruchu wzdłużnego bądź obrotowego wózka umieszczonego na szynie, zostaną one zaczepione do galerii technicznej  za pomocą lin. Napinanie lin możliwe będzie dzięki zastosowaniu śrub rzymskich.

Rys.6  Unieruchomienie sztankietów

Spis rysunków

- Szyna aluminiowa wraz z listwą do wzajemnego łączenia profili

- Uchwyt szyny

- Napęd ruchu wzdłużnego

- Napęd ruchu obrotowego

- Szyna z kablem zasilającym i sterującym

- Unieruchomienie sztankietów