INWESTOR : OPERA WROCŁAWSKA Ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław

Modernizacja układu sterowania napędów elektrycznych (etap II)

Szyny do przesuwania ręcznego ścian

Zespół projektowy

Projektant: Mgr Inż. Rafał Świderek Sprawdził: Mgr Inż. Jarosław Pluta

Poniższe opracowanie dotyczy dwóch szyn do przesuwania ręcznego ścian
 w Operze Wrocławskiej.

Szyna aluminiowa (profil TT2)  o długości całkowitej 16,5m składać się będzie z pięciu sztuk 3m odcinków oraz jednego 1,5m. Do połącznia wzajemnego profili zostaną użyte łączniki (rys. 1). Szyna zostanie podwieszona do belki sztankietu za pomocą uchwytów z trzpieniem i zawleczką (rys. 3) rozmieszczonych w odległości ok 1m wzdłuż sztankietu. Sposób zamocowania szyny do sztankietu przedstawia rysunek ZS.01 „Zespół szyny do ręcznego przesuwania ścian”.

Jako element jezdny posłużą wózki z kółkami o udźwigu 15kg każdy (proponowana liczba wózków na szynę - 50szt).

Rys 2. Wózek

Rys 1. Szyna TT2

Rys 3. Uchwyt szyny

W celu zabezpieczenia przed wypadnięciem wózka na końcu szyny zostaną zastosowane gumowe stopery (rys. 4)

Rys 4.  Stoper

Poniższy rysunek przedstawia obciążenia użytkowe szyny kurtynowej.

Załączniki:

- Zespół szyny do ręcznego przesuwania ścian

- Uchwyt szyny

- Wózek