INWESTOR : OPERA WROCŁAWSKA Ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław

Modernizacja układu sterowania napędów elektrycznych (etap II)

Wciągniki punktowe

Zespół projektowy

Projektant: Mgr Inż. Rafał Świderek Sprawdził: Mgr Inż. Jarosław Pluta

Poniższe opracowanie dotyczy wciągników punktowych firmy GIS-AG

Wyciągarki linowe o udźwigu 250kg i 500kg instalowane na stropie technicznym do istniejącej konstrukcji. Pomieszczenie w którym będą instalowane urządzenia zostanie wyposażone w 4 punkty przyłączeniowe za pośrednictwem których każda wyciągarka będzie widziana z pulpitu sterowniczego jako dodatkowy napęd (sztankiet). Funkcjonalność systemu sterującego umożliwi synchroniczne załączanie dwóch wyciągarek jednocześnie (włącz/wyłącz bez synchronizacji wzajemnego położenia).

Każda wyciągarka będzie mogła być użyta jako niezależne urządzenie bez konieczności wpinania w system sterowania. W tym przypadku do wysterowania urządzenia posłuży ręczy pilot z przyciskami góra/dół i rozłącznikiem bezpieczeństwa.

Wciągnik punktowy linowy Gideon SP250-2 szt.

Dane techniczne:

• Udźwig: 250kg

• Prędkość: 1,5 m/s

• Moc: 5,5 kW

• Masa 220kg

• Zasilanie 3x400 VAC

• Dokładność pozycjonowania 1mm

• Dwa niezależne hamulce

Wciągnik punktowy linowy Gideon SP500  -2 szt.

Dane techniczne:

• Udźwig: 500kg

• Prędkość: 0,8m/s

• Moc: 5,5 kW

• Masa 260kg

• Zasilanie 3x400 VAC

• Dokładność pozycjonowania 1mm