INWESTOR : OPERA WROCŁAWSKA Ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław

Modernizacja układu sterowania napędów elektrycznych (etap II)

Realizacja założeń wynikających z oceny minimalnych warunków BHP dla urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej.

Zespół projektowy

Projektant: Mgr Inż. Rafał Świderek Sprawdził: Mgr Inż. Jarosław Pluta

Poniższe opracowanie dotyczy realizacji założeń wynikających z oceny maszyny na zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy , dla wszystkich urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej.

W opracowaniu odniesiono się do wniosków z raportu z oceny zgodności minimalnymi wymaganiami BHP przeprowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego

# Zapadnia sceniczna Zap_1, Zap_2, Zap_3, Zap_4

Poniższe propozycje dostosowania maszyny dotyczy czterech zapadni Zap_1, Zap_2, Zap_3 i Zap_4 pracujących w grupie.

Proponowane rozwiązania do uwag zgłaszanych przez UDT.

- „Uzupełnić urządzenie w łączniki bezpieczeństwa STOP na poziomie podscenia dla osoby kontrolującej ruch platformy (dolny poziom) w sytuacji zagrożenia gilotynowania podczas ruchu”

Wymagane łączniki bezpieczeństwa przewidziane w sporządzonej dokumentacji elektrycznej

- „Uzupełnić łączniki STOP przy napędzie w maszynowni zapadni”

Wymagane łączniki bezpieczeństwa przewidziane w sporządzonej dokumentacji elektrycznej.

- „Uzupełnić platformę w środki zabezpieczające przed możliwością gilotynowania w strefach niebezpiecznych (np. listwy, kurtyny świetlne)”

Aby zabezpieczyć zapadnie przed możliwością gilotynowania w strefach niebezpiecznych zostaną zastosowane naciskowe listwy bezpieczeństwa. Listwy zostaną umiejscowione na obwodzie po zewnętrznej zapadni jak również szybie, w którym zapadnie się poruszają.

Listwa naciskowa - wymiary

Listwa naciskowa - widok

Szacowana długość listw naciskowych.

| Nazwa | Wymiary | Obwód | Ilosc | Długość całkowita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapadnia | 14m x 2,7m | 33,4m | 4 | 134 m |
| Szyba zapadni | 14m x 10,8 m | 49,6 | 1 | 50 m |
| Suma: 184m |

Listwa montażowa

Szacowana długość listw montażowych

| Nazwa | Wymiary | Obwód | Ilosc | Długość całkowita |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zapadnia | 14m x 2,7m | 33,4m | 4 | 134 m |
| Szyba zapadni | 14m x 10,8 m | 49,6 | 1 | 50 m |
| Suma: 184m |

Sposób montażu listw naciskowych.

- „Uzupełnić urządzenie w osłony zabezpieczające przed dostępem do elementów ruchomych”

W celu ograniczenia dostępu do elementów ruchomych w zapadniach zostaną zastosowane:

- bramka z łącznikiem oraz ryglem na wejściu do podszybia zapadni, rozłączający pracę napędu podczas wchodzenia do podszybia i blokującym wejście podczas pracy napędu.

- panele siatkowe zasłaniające otwory umożliwiające przedostanie się osób lub włożenia kończyny w konstrukcje nośną zapadni oraz przeciwwagi.

Bramka z łącznikiem i ryglem na wejściu do podszybia zapadni

Panele siatkowe

zasłaniające wszystkie otwory

Miejsca stosowania osłon

- „Zastosować system dźwiękowy i świetlny informujący o ruchu platformy rozpoznawalny zarówno w podsceniu jak i na scenie”

Z uwagi na fakt że podczas trwania przedstawienia używanie sygnałów dźwiękowych będzie niemożliwe, zastosowany zostanie jedynie sygnał świetlny informujący o ruchu platformy.

- „Wyposażyć maszynę w oznaczenia””

-  zakazu dostępu dla osób nieupoważnionych.

-  opis udźwig na maszynie.

-  opis strefy niebezpieczne pasami żółto-czarnymi.

-  opis platformy piktogramami zakazującymi wstępu na platformę w czasie ruchu.

- „Ustalić system komunikacji między obserwatorem obsługującym ruch platformy na scenie z operatorem w podsceniu.

Operator w podsceniu jak i obserwator obsługujący ruch platformy na scenie zostaną wyposażeni w system komunikacji bezprzewodowej. Operator przed uruchomieniem zapadni musi dostać zezwolenie od obserwatora mającego bezpośredni kontakt wzrokowy z obszarem wokół i na zapadni

- „Zastosować monitoring dolnego poziomu zapadni”

W celu kontroli  dolnego poziomu zapadni zastosowane zostaną dwie kamery umieszczone po przeciwległych stronach maszynowni. Obraz z kamer przekazywany będzie do pomieszczenia z którego odbywa się sterowanie zapadniami.

- „Zwiększyć poziom oświetlenia w maszynowni dla konserwatora”

W celu zwiększenia poziomu oświetlenia zostanie dostarczony bateryjny przenośny system oświetleniowy

Bateryjny system oświetleniowy

- „Zastosować dodatkowe nakrętki na śrubach napędowych umożliwiające kontrolę zużycia nakrętek nośnych oraz zabezpieczające przed niebezpieczeństwem zerwania się nakrętki nośnej”

W celu zabezpieczenia przed opadnięciem zapadni w momencie zerwania się gwintu nakrętki napędowej zastosowana zostanie dodatkowa nakrętka pomocnicza poniżej nakrętki napędowej.

Nakrętka pomocnicza składa się z dwóch rozbieralnych połówek upraszczający jej montaż. Aby odebrać obrotowy stopień swobody zastosowano tarcze z wycięciami pod trzpień przykręcany na dwie śruby M8 do istniejącej nakrętki nośnej. Tarcza posiada szereg wcięć umożliwiających precyzyjne ustawienie odległości pomiędzy nakrętka nośna i pomocniczą.

Nakrętka pomocnicza może służyć również jako kontrola zużycia nakrętki głównej poprzez okresowy pomiar odległości pomiędzy nimi.

Trzpień odbierający stopień swobody

Nakrętka

pomocnicza

Nakrętka

nośna

(istniejąca)

Załącznik (rysunki):

- Zespół nakrętki zabezpieczającej

- Nakrętka zabezpieczająca

- Tarcza blokady obrotu

- Trzpień blokady obrotu

- „Wykonać osłony elementów ruchomych i wirujących”

W celu ograniczenia dostępu do elementów wirujących (wały) proponowane jest zastosowanie osłon stałych giętych z blachy perforowanej  przykręcanych do podłoża.

Poniżej przedstawiono przykład osłonięcia wału.

Osłona

Wał napędowy