INWESTOR : OPERA WROCŁAWSKA Ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław

Modernizacja układu sterowania napędów elektrycznych (etap II)

Realizacja założeń wynikających z oceny minimalnych warunków BHP dla urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej. Temat : 02_Most portalowy

Poniższe opracowanie dotyczy realizacji założeń wynikających z oceny maszyny na zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy , dla wszystkich urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej.

W opracowaniu odniesiono się do wniosków z raportu z oceny zgodności minimalnymi wymaganiami BHP przeprowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego

# Most portalowy

Proponowane rozwiązania do uwag zgłaszanych przez UDT.

- „Uzupełnić urządzenie w łączniki bezpieczeństwa STOP  na poziomie wejścia na pomost roboczy osoby montującej oświetlenie  lub konserwatora”

Poziom wejścia na pomost wyposażony w łącznik bezpieczeństwa STOP dla osoby montującej oświetlenie  lub konserwatora (łącznik wyposażony w potwierdzenie zadziałania dla operatora urządzenia). Łączniki bezpieczeństwa przewidziane w sporządzonej dokumentacji elektrycznej.

Kasetka z łącznikiem bezpieczeństwa

- „Uzupełnić łączniki STOP przy napędzie w maszynowni”

Łączniki STOP umieszczone przy napędzie w maszynowni. Wciśnięcie łącznika rozwiera obwód bezpieczeństwa uniemożliwiając pracę napędu (łącznik wyposażony w potwierdzenie zadziałania – ułatwiona identyfikacja, który łącznik został użyty). Łącznik bezpieczeństwa przewidziane w sporządzonej dokumentacji elektrycznej. Rozmieszczenie łączników w taki sposób aby osoba przebywająca w pobliżu napędu miała łącznik w zasięgu ręki.

- „Zainstalować zabezpieczenie elektromechaniczne przy bramce zabezpieczającej przed wejściem na pomost roboczy”

Bramka zabezpieczająca przed wejściem na pomost roboczy w postaci furtki na zawiasach wyposażona w zamek z ryglem elektromechanicznym. Wejście na pomost możliwe po naciśnięciu przycisku zwalniającego rygiel. Podczas ruchu pomostu przycisk otwierający bramkę nieaktywny. Pomost unieruchomiony gdy bramka otwarta.

Krańcówka elektromechaniczna

- „Uzupełnić urządzenie w osłony zabezpieczające przed dostępem do elementów ruchomych”

Dostęp do elementów ruchomych zostanie ograniczony poprzez wydzielenie przestrzeni, w której ustawione są bębny linowe z napędami. W tym celu zastosowane zostaną ogrodzenia panelowe o wysokości 1,8m. Aby umożliwić dostęp do wciągarek podczas prac konserwatorskich w ogrodzeniu znajdować się będzie furtka Wyposażona w rygiel elektromechanicznym z potwierdzeniem zamknięcia.

Schemat z wrysowanymi ogrodzeniem na planie maszynowni w załączniku nr 1 „Plan ogrodzenia wciągników”

Elementy ogrodzenia wokół wciągarek

- „Zastosować dodatkowe zabezpieczenia mocowania reflektorów przed spadnięciem”

Pomost zostanie doposażony w dodatkowe uchwyty zabezpieczające przed spadnięciem reflektora w przypadku zerwania się lub uszkodzenia głównego mocowania. Dodatkowy uchwyt będzie składał się z obejmy przypinanej do konstrukcji pomostu, łańcucha oraz zapięcia umożliwiającego pewne połączenie z reflektorem.

- „Przewidzieć modernizację urządzenia (zastosowanie liny o odpowiednich właściwościach, wymiana wciągarki) tak aby możliwe było spełnienie wymaganego współczynnika bezpieczeństwa na poziomie 10. Można zastosować dodatkowe liny asekuracyjne zabezpieczające przed upadkiem mostu.

W celu dostosowania maszyny do podanych wymagań wykonawca zobowiązany jest do wymiany istniejących lin aby był spełniony wymagany współczynnik bezpieczeństwa na poziomie 10.

Parametry urządzenia:

- Dwie liny o średnicy 10mm

- Nośność mostu: 1500 kg

Minimalna wartość siły zrywającej jakie powinny przenieść dwie liny 15 000 kg

Parametry dobranej liny (firmy Cesar Alphalift):

- średnica liny 10mm

- rzeczywista siła zrywająca liny 9 430 kg (2160 N/mm2)

Rzeczywista siła zrywająca dla dwóch lin 18 860 kg > 15 000 kg

Karta katalogowa z linami – Załącznik Nr 2 „cesar_alphalift.pdf”

- „Wyposażyć koła linowe w zabezpieczenie przed wypadnięciem liny z rowka”

Wszystkie koła linowe zabezpieczone przed wypadnięciem liny.

- „Zastosować system dźwiękowy i świetlny informujący o ruchu mostu portalowego”

Wykonawca zobowiązany do zainstalowania sygnału świetlnego oraz dźwiękowego na poziomie wejścia na most. Podłączenie elektryczne sygnałów przewidziane w załączonej dokumentacji elektrycznej.

- „Wyposażyć maszynę w oznaczenia:

-  zakazu dostępu dla osób nieupoważnionych

-  opis udźwigu na moście”

- „Ustalić system komunikacji między obsługującym ruch mostu a konserwatorem lub obsługą montującą oświetlenie na pomoście roboczym”

Operator mostu oraz osoba znajdująca się na pomoście zostaną wyposażeni w system radiowej komunikacji bezprzewodowej. Operator przed uruchomieniem zapadni musi dostać zezwolenie od obserwatora mającego bezpośredni kontakt wzrokowy z obszarem wokół i na moście

- „Zwiększyć poziom oświetlenia w maszynowni dla konserwatora”

W celu zwiększenia poziomu oświetlenia zostanie dostarczony bateryjny przenośny system oświetleniowy. Czas pracy oświetlenia bez ładowania urządzenia 11h

Bateryjny system oświetleniowy