INWESTOR : OPERA WROCŁAWSKA Ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław

Modernizacja układu sterowania napędów elektrycznych (etap II)

Realizacja założeń wynikających z oceny minimalnych warunków BHP dla urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej. Temat : 04_Most horyzontowo-kontrowy

Poniższe opracowanie dotyczy realizacji założeń wynikających z oceny maszyny na zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy , dla wszystkich urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej.

W opracowaniu odniesiono się do wniosków z raportu z oceny zgodności minimalnymi wymaganiami BHP przeprowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego

# Most horyzontowo-kontrowy

Poniższe propozycje dostosowania maszyny dotyczy mostu horyzontowo-kontrowego:

- „Uzupełnić urządzenie w łączniki bezpieczeństwa STOP na poziomie wejścia na pomost roboczy osoby montującej oświetlenie  lub konserwatora”

Poziom wejścia na pomost wyposażony w łącznik bezpieczeństwa STOP dla osoby montującej oświetlenie  lub konserwatora (łącznik wyposażony w potwierdzenie zadziałania dla operatora urządzenia). Łączniki bezpieczeństwa przewidziane w sporządzonej dokumentacji elektrycznej.

Kasetka z łącznikiem bezpieczeństwa

- „Uzupełnić łączniki STOP przy napędzie w maszynowni”

Łączniki STOP umieszczone przy napędzie w maszynowni. Wciśnięcie łącznika rozwiera obwód bezpieczeństwa uniemożliwiając pracę napędu (łącznik wyposażony w potwierdzenie zadziałania – ułatwiona identyfikacja, który łącznik został użyty). Łącznik bezpieczeństwa przewidziane w sporządzonej dokumentacji elektrycznej. Rozmieszczenie łączników w taki sposób aby osoba przebywająca w pobliżu napędu miała łącznik w zasięgu ręki.

- „Zainstalować zabezpieczenie elektromechaniczne przy bramce zabezpieczającej przed wejściem na pomost roboczy. Zabezpieczenie nie powinno się otworzyć kiedy za barierką nie  ma pomostu roboczego, most portalowy nie powinien się uruchomić, kiedy barierka nie jest zamknięta”

Bramka zabezpieczająca przed wejściem na pomost roboczy w postaci furtki na zawiasach wyposażona w zamek z ryglem elektromechanicznym. Wejście na pomost możliwe po naciśnięciu przycisku zwalniającego rygiel. Podczas ruchu pomostu przycisk otwierający bramkę nieaktywny. Pomost unieruchomiony gdy bramka otwarta.

Krańcówka elektromechaniczna

- „Uzupełnić urządzenie w osłony zabezpieczające przed dostępem do elementów ruchomych”

Dostęp do elementów ruchomych zostanie ograniczony poprzez wydzielenie przestrzeni, w której ustawione są bębny linowe z napędami. W tym celu zastosowane zostaną ogrodzenia panelowe o wysokości 1,8m. Aby umożliwić dostęp do wciągarek podczas prac konserwatorskich w ogrodzeniu znajdować się będzie furtka Wyposażona w rygiel elektromechanicznym z potwierdzeniem zamknięcia.

Elementy ogrodzenia wokół wciągarek

- „Zastosować dodatkowe zabezpieczenia mocowania reflektorów przed spadnięciem”

Pomost zostanie doposażony w dodatkowe uchwyty zabezpieczające przed spadnięciem reflektora w przypadku zerwania się lub uszkodzenia głównego mocowania. Dodatkowy uchwyt będzie składał się z obejmy przypinanej do konstrukcji pomostu, łańcucha oraz zapięcia umożliwiającego pewne połączenie z reflektorem.

- „Przewidzieć modernizację urządzenia (zastosowanie liny o odpowiednich właściwościach, wymiana wciągarki) tak aby możliwe było spełnienie wymaganego współczynnika bezpieczeństwa na poziomie 10. Można zastosować dodatkowe liny asekuracyjne zabezpieczające przed upadkiem mostu

W celu dostosowania maszyny do podanych wymagań wykonawca zobowiązany jest do wymiany istniejących lin aby był spełniony wymagany współczynnik bezpieczeństwa na poziomie 10.

Parametry urządzenia:

- Dwie liny o średnicy 10mm

- Nośność mostu: 1700 kg

Minimalna wartość siły zrywającej jakie powinny przenieść dwie liny 15 000 kg

Parametry dobranej liny (firmy Cesar Alphalift):

- średnica liny 10mm

- rzeczywista siła zrywająca liny 9 430 kg (2160 N/mm2)

Rzeczywista siła zrywająca dla dwóch lin 18 860 kg > 17 000 kg

Karta katalogowa z linami – Załącznik Nr 2 „cesar_alphalift.pdf”

- „Zastosować system dźwiękowy i świetlny informujący o ruchu mostu horyzontowo-kontrowego”

Wykonawca zobowiązany do zainstalowania sygnału świetlnego oraz dźwiękowego na poziomie wejścia na most. Podłączenie elektryczne sygnałów przewidziane w załączonej dokumentacji elektrycznej.

- „Wyposażyć maszynę w oznaczenia:

-  zakazu dostępu dla osób nieupoważnionych

-  opis udźwigu na moście.

- „Ustalić system komunikacji między obsługującym ruch mostu a konserwatorem lub obsługą montującą oświetlenie na pomoście roboczym.  Przed wejściem na pomost roboczy powinien być dostępny łącznik STOP zatrzymujący urządzenie”

Operator mostu oraz osoba znajdująca się na pomoście zostaną wyposażeni w system radiowej komunikacji bezprzewodowej. Operator przed uruchomieniem zapadni musi dostać zezwolenie od obserwatora mającego bezpośredni kontakt wzrokowy z obszarem wokół i na moście

- „Zwiększyć poziom oświetlenia w maszynowni dla konserwatora”

W celu zwiększenia poziomu oświetlenia zostanie dostarczony bateryjny przenośny system oświetleniowy. Czas pracy oświetlenia bez ładowania urządzenia 11h