INWESTOR : OPERA WROCŁAWSKA Ul. Świdnicka 35 50-066 Wrocław

Modernizacja układu sterowania napędów elektrycznych (etap II)

Realizacja założeń wynikających z oceny minimalnych warunków BHP dla urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej. Temat: 10_Sztankiety elektryczne sceny

Poniższe opracowanie dotyczy realizacji założeń wynikających z oceny maszyny na zgodność z wymaganiami rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 30 października 2002 r. w sprawie minimalnych wymagań dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy , dla wszystkich urządzeń technologii sceny Opery Wrocławskiej.

W opracowaniu odniesiono się do wniosków z raportu z oceny zgodności minimalnymi wymaganiami BHP przeprowadzonej przez Urząd Dozoru Technicznego

# Sztankiety elektryczne sceny

Poniższe propozycje dostosowania maszyny dotyczy sztankietów elektrycznych sceny o numerach Sz_2; Sz_4; Sz_6; Sz_8; Sz_10; Sz_12; Sz_15; Sz_17; Sz_19; Sz_21; Sz_23; Sz_25; Sz_27; Sz_30; Sz_33; Sz_36; Sz_39; Sz_42; Sz_43; Sz_44

- „Uzupełnić urządzenie w osłony zabezpieczające przed dostępem do elementów ruchomych”

Dostęp do elementów ruchomych zostanie ograniczony poprzez wydzielenie przestrzeni, w której ustawione są bębny linowe z napędami. W tym celu zastosowane zostaną ogrodzenia panelowe o wysokości 1,8m. Aby umożliwić dostęp do wciągarek podczas prac konserwatorskich w ogrodzeniu znajdować się będzie furtka Wyposażona w rygiel elektromechanicznym z potwierdzeniem zamknięcia.

Schemat z wrysowanymi ogrodzeniem na planie maszynowni w załączniku nr 1 „Plan ogrodzenia wciągników”

Elementy ogrodzenia wokół wciągarek

- „Ograniczyć dostęp do linowni (najwyższa kondygnacja nad sceną) osobom nieupoważnionym. Sposób zachowania w linowni opisany w instrukcji”

Wejście do linowni zabezpieczyć drzwiami zamykanymi na klucz. Przy wejściu umieścić znak ostrzegawczy nieupoważnionym wstęp wzbroniony.

- „Wyposażyć koła linowe w zabezpieczenie przed wypadnięciem liny z rowka”

Wszystkie koła linowe zabezpieczone przed wypadnięciem liny.

- „Uzupełnić stanowiska pracy konserwatora w łączniki STOP umożliwiające wyłączenie obsługiwanego urządzenia oraz urządzeń sąsiadujących w razie wystąpienia niebezpieczeństwa”

Łączniki STOP umieszczone przy napędzie w maszynowni. Wciśnięcie łącznika rozwiera obwód bezpieczeństwa uniemożliwiając pracę napędu (łącznik wyposażony w potwierdzenie zadziałania – ułatwiona identyfikacja, który łącznik został użyty). Łącznik bezpieczeństwa przewidziane w sporządzonej dokumentacji elektrycznej. Rozmieszczenie łączników w taki sposób aby osoba przebywająca w pobliżu napędu miała łącznik w zasięgu ręki.

Kasetka z łącznikiem bezpieczeństwa

- „Zwiększyć poziom oświetlenia w miejscach pracy konserwatora”

W celu zwiększenia poziomu oświetlenia zostanie dostarczony bateryjny przenośny system oświetleniowy. Czas pracy oświetlenia bez ładowania urządzenia 11h

Bateryjny system oświetleniowy