m a n u f a k t u r a  n r 1   plac grunwaldzki  16/60 50-384 wrocław   tel./fax. +48 71 345 3571 m1

TEMAT: ROZBUDOWA OPERY WROCŁAWSKIEJ WRAZ Z BUDOWĄ SCENY LETNIEJ

BRANŻA: ELEKTRYCZNA I TELETECHNICZNA

| m a n u f a k t u r a n r 1 plac grunwaldzki 16/60 50-384 wrocław |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| - stadium opracowania : | - PROJEKT WYKONAWCZY | - data: | - Czerwiec 2010 rok |  |  |  |  |  |
| - symbol opracowania | - PW | - numer egz. | - 1 | - 2 | - 3 | - 4 | - 5 | - 6 |
| - numer i tytuł tomu: | - ST - SPECYFIKACJA TECHNICZNA |  |  |  |  |  |  |  |
| - numer i części tomu opracowania: | ST.EP.1/T.1 SIECI TELEKOMUNIKACYJNE DIALOG S.A i TP S.A |  |  |  |  |  |  |  |
| - nazwa obiektu | - Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej |  |  |  |  |  |  |  |
| - adres obiektu | - ul. Heleny Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - nr działki budowlanej | - Części działek 6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8 AM- 33 (Obręb Stare Miasto) - Oraz działki użyczone na cele inwestycji:1/2, 1/3,2/2,5/1,5/6,6/1,7/1,7/3, |  |  |  |  |  |  |  |
| - inwestor | - Opera Wrocławska |  |  |  |  |  |  |  |
| - adres inwestora | - ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - zamawiający | - Opera Wrocławska ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - pracownia projektowa | - Pracownia Arch. „Manufaktura nr 1” - arch. Bogusław Wowrzeczka - Plac Grunwaldzki 10/60 50-384 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |
| - jednostka - projektowania | - Pracownia Projektowania Instalacji Elektrycznych - mgr inż. Krystyna Stanclik - ul.O.Minkowskiego 4/7 50-362 Wrocław |  |  |  |  |  |  |  |

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : Czerwiec 2010 rok

m a n u f a k t u r a  n r 1   plac grunwaldzki  16/60 50-384 wrocław   tel./fax. +48 71 345 3571 m1

PROJEKTANCI:

Niżej podpisani projektanci oświadczają, że projekt niniejszy został sporządzony zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej  (art.20.ust.4P.B.)

| Branża | imię i nazwisko | uprawnienia nr | data | podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Instalacje elektryczne | mgr inż. Krystyna Stanclik | 172/DOŚ/09 440/77/Wwm | 06 2010 |  |

DATA OPRACOWANIA PROJEKTU : czerwiec 2010 rok

TOM ST.EP.1/T

SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SIECI TELEKOMUNIKACYJNE

OBIEKT: 	Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej

INWESTOR:			Opera Wrocławska, ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

ADRES: 	Części działek  6/4, 5/3, 6/2, 7/2,8  AM- 33 (Obręb Stare Miasto)

Oraz działki użyczone  na cele inwestycji:1/2, 1/3,2/2,5/1,5/6,6/1,7/1,7/3,

- BIURO PROJEKTOWE:	Pracownia Arch. „Manufaktura nr 1”

- arch. Bogusław Wowrzeczka

Plac Grunwaldzki 10/60 50-384 Wrocław

- PROJEKTANT: 		Pracownia Projektowania Instalacji Elektrycznych

- mgr inż. Krystyna Stanclik

ul.O.Minkowskiego 4/7 50-362 Wrocław

Wrocław, czerwiec 2010

# Spis treści:

## 1.		Wstęp												5

## 1.1.		Przedmiot ST											5

## 1.2. 		Zakres robót objętych ST										5

## 1.3. 		Określenia podstawowe										5

## 2. 		Materiały												5

## 2.1. 		Materiały do budowy kanalizacji teletechnicznej							5

## 2.2.		Dostarczanie i składowanie materiałów								5

## 3.		Sprzęt												5

## 3.1.		Sprzęt do wykonania przebudowy kabli								5

## 4.		Transport												5

## 5.		Wykonanie robót											5

## 5.1. 		Roboty przygotowawcze										5

## 5.2. 		Roboty ziemne											6

## 5.3. 		Budowa kanalizacji											6

## 6. 		Kontrola jakości robót										6

## 6.1. 		Zakres kontroli											6

## 7. 		Obmiar robót											6

## 7.1. 		Jednostka obmiarowa										6

## 8. 		Odbiór robót											6

## 9. 		Podstawa płatności											6

## 9.1. 		Cena jednostki obmiarowej										6

## 10.2. 	Inne dokumenty											6

## 10. 		Przepisy związane											6

## 10.1. 	Normy												6

1.	WSTĘP

1.1.	Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej (ST) są wymagania szczegółowe dotyczące wykonania i odbioru przełożenia/zabezpieczenia oraz budowy nowej kanalizacji teletechnicznej, związanej z rozbudową Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej.

1.2. Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej Specyfikacji technicznej dotyczą:

-	rozebrania istniejącej kanalizacji oraz likwidacji studni kablowych, kolidujących z projektowanym wjazdem na teren Opery od strony ul.Świdnickiej,

-	przełożenia/zabezpieczenia istniejącej kanalizacji teletechnicznej w ul. Drabika,

-	przebudowa/zabezpieczenie wytrzymałościowe istniejącej kanalizacji teletechnicznej na wjeździe w ul.Drabika

Trasy projektowanej oraz przekładanej / zabezpieczanej kanalizacji teletechnicznej pokazano na planie zagospodarowania terenu (planie sytuacyjnym 1:250(500).

1.3. Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej ST są zgodne z obowiązującymi normami.

2. MATERIAŁY

2.1. Materiały do budowy kanalizacji teletechnicznej

Podstawowymi materiałami stosowanymi przy wykonywaniu budowy kanalizacji teletechnicznej wg zasad niniejszej ST są:

-	rura DVK  110,

-	rura DVR  110,

-	osłona dzielona rurowa A110PS,

-	rura SRS  110(200),

-	rura HDPE 110,

-	rura RHDPEt 32

-	studnia rozdzielcza SKR-2,

-	studnia prefabrykowana,

-	przepusty wodo-gazoszczelna HSI 90,

-	zaprawa ognioochronna EI120,

-	ława betonowa zbrojona

2.2.	Dostarczanie i składowanie materiałów

Dostawa materiałów powinna nastąpić dopiero po odpowiednim przygotowaniu pomieszczeń magazynowych i składowisk na placu budowy.

Pomieszczenia magazynowe powinny być zamykane, a także powinny zabezpieczać materiały przed zewnętrznymi wpływami atmosferycznymi.

Place i magazyny przeznaczone do składowania materiałów, urządzeń i maszyn (sprzętu mechanicznego), powinny być wyznaczone na terenie odwodnionym, wyrównanym, o nawierzchni dostosowanej do potrzeb oraz usytuowania w sposób ułatwiający rozładunek / załadunek i ewentualnie montaż przedmiotów.

W czasie transportu, składowania i przy odbiorze materiałów należy zwrócić uwagę na zgodność stanu faktycznego z dowodami dostawy.

3.	SPRZĘT

3.1.	Sprzęt do wykonania przebudowy kabli

Sprzęt stosowany do wykonania kanalizacji teletechnicznej to:

-	samochód dostawczy,

-	samochód skrzyniowy,

-	samochód samowyładowczy,

-	żuraw samochodowy,

-	ciągnik kołowy,

-	spawarka transformatorowa,

-	wibromłot elektryczny lub spalinowy.

4.	TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót.

Materiały przewożone w środkach transportu powinny być zabezpieczone przed przemieszczeniem oraz układane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez ich wytwórcę.

5.	WYKONANIE ROBÓT

5.1. Roboty przygotowawcze

Wszystkie trasy powinny być wytyczone zgodnie z planem zagospodarowania terenu. Teren powinien być zniwelowany.

Kanalizację teletechniczną należy układać na 10 cm warstwie piasku, na takiej głębokości, ażeby przykrycie kanalizacji wynosiło min. 0,6 m.

Na przejściach przez jezdnie kanalizację należy wykonywać z rur grubościennych, a istniejącą - dodatkowo zabezpieczyć osłonami dzielonymi np. A110PS/Arot.

5.2. Roboty ziemne

Roboty ziemne wykonywać ręcznie i z użyciem sprzętu mechanicznego.

Zachować należy szczególną ostrożność przy wykopach w strefach istniejących sieci podziemnych.

5.3. Budowa kanalizacji

Prace przy budowie kanalizacji obejmują:

-	przygotowanie wykopów, wraz z wyrównaniem i wzmocnieniem dna,

-	układanie i łączenie rur DVK, SRS, HDPE, RHDPEt

-	demontaż studni kablowych,

-	demontaż kanalizacji teletechnicznej na istniejących ciągach kablowych,

-	układanie i łączenie osłon dzielonych A110(160)PS na istniejących ciągach kanalizacji,

-	układanie i łączenie osłon dzielonych A110(160)PS na przekładanych kablach (bez ich rozcinania),

-	montaż prefabrykowanych studni kablowych,

-	wykonanie murowanych studni kablowych

-	zabezpieczenie wytrzymałościowe istniejącej studni

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Zakres kontroli

W trakcie realizacji robót i po ich zakończeniu należy:

-	sprawdzić stan materiałów,

-	sprawdzić trasy i ciągi kanalizacji,

-	sprawdzić wykonanie i posadowienie studni kablowych,

-	sprawdzić wprowadzenia kanalizacji kablowej do budynku,

-	sprawdzić wykonanie zbliżeń i skrzyżowań kanalizacji.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Jednostka obmiarowa

Jednostką obmiarową są kmotw - kanalizacji teletechnicznej i szt - studni.

8. ODBIÓR ROBÓT

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora Nadzoru jeżeli wszystkie badania kontrolne dały wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Cena jednostki obmiarowej

Cena jednego kmotw kanalizacji obejmuje:

-	roboty pomocnicze i przygotowawcze (wyznaczenie osi trasy),

-	dostarczenie materiałów,

-	wykonanie wykopów,

-	przygotowanie podłoża,

-	ułożenie kanalizacji z rur,

-	demontaż studni kablowych,

-	demontaż osłon rurowych na istniejących ciągach kabli teletechnicznych,

-	przełożenie, wraz z zabezpieczeniem istniejących kabli teletechnicznych (bez ich rozcinania),

-	montaż studni prefabrykowanych,

-	wprowadzenie kanalizacji do budynku,

-	uszczelnienie kanalizacji i studni,

-	zabezpieczenie metalowych elementów w studni przed korozją,

-	oznaczenie studni,

-	zasypanie wykopów,

-	doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego,

-	wykonanie geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

10. PRZEPISY ZWIĄZANE

10.1. Normy

BN-68/6353-03 Folia kalandrowana techniczna z uplastycznionego polichlorku winylu

PN-74/C-89200 Rury ciśnieniowe PCW (PVC).

PN-80/H-74211 Rury stalowe instalacyjne.

PN-80/H-74219 Rury stalowe bez szwu.

PN-82/B-02001 Zaprawy cementowe.

10.2. Inne dokumenty

BN-82/3233-25 Osprzęt linii telekomunikacyjnych. Kanalizacja kablowa. Tablica orientacyjna do oznaczania studni kablowych.

BN-85/8984-01 Telekomunikacyjne sieci kablowe miejscowe. Studnie kablowe. Klasyfikacja i wymiary.

BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

BN-89/8984-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

ZN-ELPLAST/0013-92 Rury polipropylenowe dla telekomunikacji.

Norma Zakładowa Telekomunikacji Polskiej S.A., dotycząca telekomunikacyjnej kanalizacji kablowej.