Pracownia Architektury "Manufaktura nr 1" 
	Bogusław Wowrzeczka

50-384 Wrocław, Plac Grunwaldzki 16/60

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45000000-7 Roboty budowlane 
45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektów budowlanych lub ich części oraz roboty w zakresie inżynierii lądowej i wodnej

45212320-5 Roboty budowlane w zakresie budowy obiektów wystawiania sztuki 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

NAZWA INWESTYCJI : 	  Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej - Zadanie nr 1 - Wykonanie ścianek szczelinowych, płyty  fundamentowej, tunelu zjazdowego wraz z robotami towarzyszącymi 
ul. Modrzejewskiej, 50-066 Wrocław, części działek: 6/4, 5/3, 6/2, 7/2, AM-33, obręb Stare Miasto 
Opera Wrocławska 
ul. Świdnicka 35, 50-066 Wrocław

ADRES INWESTYCJI: INWESTOR :
ADRES INWESTORA: WYKONAWCA ROBÓT: ADRES WYKONAWCY:

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Cezary W. Leszczyński

Ogółem wartość kosztorysowa robót :	zł

Słownie:

WYKONAWCA :	INWESTOR :










Data opracowania	Data zatwierdzenia











































Dokument został opracowany przy pomocy programu 
NORMA PRO

| Lp. | Kod pozycji | Nr spec. techn. | Opis i wyliczenia | j.m. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  | OBIEKTY PODSTAWOWE |  |  |  |  |
| 1.1 |  |  | ROBOTY BUDOWLANE ( ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA ) |  |  |  |  |
| 1.1.1 |  |  | STAN ZEROWY |  |  |  |  |
| 1.1.1.1 |  |  | Roboty ziemne, ścianki szczelinowe |  |  |  |  |
| 1 d.1.1.1. 1 | K1 | B.01.01.00 | Pomiary geodezyjne przy wykonywaniu Zadania nr 1 - Wykonania ścian szczelinowych, płyty fundamentowej tunelu zjazdowego wraz z robotami towarzyszącymi 1 | ryczałt | 1.000 |  |  |
| 2 d.1.1.1. 1 | K2 | B.02.05.00, B.02.06.00 | Wykonanie kolumn cementowo-gruntowych metodą iniekcji strumieniowej "jet grouting" zbrojonych o średnicy fi 80 cm w rozstawie co 1,50 m i h= 10,0 m zabezpieczających posadowienie istniejącego budynku Opery 1 | ryczałt ryczałt | 1.000 |  |  |
| 3 d.1.1.1. 1 | K3 | B.02.03.00, B.02.06.00, B.02.08.00 | Wykonanie murków prowadzących dla ścianek szczelinowych SZ - ścianek żelbetowych gr 20 cm w rozstawie 84 cm =(44,185+78,932+48,5+41,863+17,5*2+29,101+15,7)*1,02 | mb. | 299.147 |  |  |
| 4 d.1.1.1. 1 | K 4 | B.02.03.00, B.02.06.00, B.03.01.00 | Wykonanie ścianek szczelinowych SZ gr. 80 cm zbrojonych na wymaganą projektem głebokość. =(44,185+78,932+48,5+41,863+17,5*2+29,101+15,7)*1,02 | mb. | 299.147 |  |  |
| 5 d.1.1.1. 1 | K5 | B.01.01.00 | Roboty ziemne polegające na wykopaniu i usunięciu ziemii i gruzu z wykopów podczas realizacji Zadania nr 1 wykonywane koparkami wraz z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na na miejsce składowania, z opłatami za składowanie gruntu oraz wykonanie rozparcia ścian szczelinowych elementami stalowymi podpartymi na tymczasowych słupach stalowych, posadowionych na specjalnie w tym celu wykonanych baretach. Rozparcie wykonywane sukcesywnie, wraz z robotami ziemnymi i obniżeniem poziomu wody gruntowej. Pozycja obejmuje montaż, dzierżawę i sukcesywny demontaż rozparcia w trakcie wykonywania konstrukcji żelbetowej w części podziemnej. 14,8*(74,932*43,696+36*16,5+0,5*43,696*15,5)+13,8*(65*19+27*7,5) | m3 | 82099.216 |  |  |
| 6 d.1.1.1. 1 | K 6 | B.02.03.00, B.02.06.00, B.03.01.00 | Wykonanie ścianek szczelinowych SZ gr.60 cm 84*1.02 | mb. | 85.680 |  |  |
| 1.1.1.2 |  |  | Badania archeologiczne |  |  |  |  |
| 7 d.1.1.1. 2 | K 7 | B.01.01.00 | Przeprowadzanie badań archeologicznych według zatwierdzonego projektu badań archeologicznych 1 | ryczałt | 1.000 |  |  |
| 1.1.1.3 |  |  | Fundamenty |  |  |  |  |
| 8 d.1.1.1. 3 | K 8 | B.02.06.00, B.02.07.00, B.02.03.00, B.02.06.00, B.02.08.00, B.03.01.00, B.03.02.00 | Wykonanie płyty fundamentowej żelbetowej z betonu C30/37 i stopniu wodoszczelności W12, zbrojonej prętami żebrowanymi, na podkładzie betonowym gr. 10 cm z betonu C8/10, z warstwą izolacji przeciwwod- nej płyty fundamentowej wraz z zachowaniem ciągłości izolacji płyty fundamentowej oraz z izolacją ścian szczelinowych wraz z wykonaniem dylatacji izolacji oraz obniżeń płyty w oszarze podszybia wind i sudzienek instalacyjnych i z osadzeniemwymaganych elementów instalacyjnych ((75,932-0,8*2)*(44,696-0,8*2)+(33-0,8*2)*(13,5-0,8)+0,5*(49,696-0,8*2)*(17,5-0,8))*1,01 | m2 rzutu powierzchni | 4043.831 |  |  |

| 1.1.1.4 |  |  | Ściany podziemia |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 9 d.1.1.1. 4 | K9 | B.02.06.00, B.02.07.00, B.02.03.00, B.02.06.00, B.02.08.00, B.03.01.00, B.03.02.00 | Wykonanie żelbetowego tunelu zjazdowego na parkingu | ryczałt | 1.000 |  |  |
| 1.1.1.5 |  |  | Pomost dojazdowy do Opery od ul. Drabika |  |  |  |  |
| 10 d.1.1.1. 5 | K10 | B.02.06.00, B.02.07.00, B.02.03.00, B.02.06.00, B.02.08.00, B.03.01.00, B.03.02.00 | Wykonanie pomostu o konstrukcji z żelbetowych dźwigarów lub analogicznych prefabrykowanych sprężonych. | ryczałt | 1.000 |  |  |
| 2 |  |  | ZAGOSPODAROWANIE TERENU |  |  |  |  |
| 2.1 |  |  | Zieleń |  |  |  |  |
| 11 d.2.1 | K11 | B.01.01.0 0 | Zabezpieczenia istniejącej zieleni na czas prowadzenia prac | ryczałt | 1.000 |  |  |
| 12 d.2.1 | K12 | B.01.01.0 0 | Ścinanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm 6 | szt. | 6.000 |  |  |
| 13 d.2.1 | K13 | B.01.01.0 0 | Karczowanie drzew twardych - dodatek za każde dalsze 5 cm średnicy pnia 8*2+17+2+7+11+8 | szt. | 61.000 |  |  |
| 14 d.2.1 | K14 | B.01.01.0 0 | Karczowanie drzew twardych o średnicy pnia 41-65 cm 6 | szt. | 6.000 |  |  |
| 15 d.2.1 | K15 | B.01.01.0 0 | Wycięcie drzew- analogia 82.50 | m2 | 82.500 |  |  |
| 16 d.2.1 | K16 | B.01.01.0 0 | Opłata administracyjna za wycięcie drzew i krzewów | ryczałt | 1.000 |  |  |
| 17 d.2.1 | K17 | B.01.01.0 0 | Wywiezienie karpiny, dłużyc i gałęzi z wycinki | ryczałt | 1.000 |  |  |