PRZEDMIAR ROBÓT

Roboty drogowe

Branża kosztorysu: Inwestycja:

Adres:

Inwestor:

Adres:

Wykonawca:

Adres:

Sporządził:

Sprawdził:

Uwagi

Data opracowania

Rozbudowa Opery Wrocławskiej wraz z budową Sceny Letniej - Zadanie 1

Modrzejewskiej 
50-066 Wrocław Polska

Opera Wrocławska 
Świdnicka 35 
50-066 Wrocław Polska

dr inż. Robert Wardęga 
dr inż. Piotr Mackiewicz

Roboty ziemne zmechanizowane CPV 45111200-0/ Podbudowy, koryta 45233300-2/ Nawierzchnie ulepszone CPV 45233100-0/ Nawierzchnia betonowa CPV 452331000-2/ Krawężniki i obrzeża CPV 45233100-0/ Tereny zieleni CPV 45112700-2/ Oznakowanie garażu podziemnego CPV 45233280-5/

Grupy robót:

- 451 - 452/ Klasy robót: - 4511- 4523/ Kategorie robót: - 45111 - 45112 - 45233 
05.2011 r.

W ykonawca

Inwestor

| Lp. | Kod pozycji | Opis, lokalizacja i wyliczenia | Jm. | Ilość | Cena jednostkowa | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 |  | Roboty rozbiórkowe |  |  |  |  |
| 1.1 | D1 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych o grubości 4 cm | m2 | 1 842,00 |  |  |
| 1.2 | D2 | Mechaniczne rozebranie nawierzchni z kostki kamiennej nieregularnej na podsypce cementowo-piaskowej | m2 | 581,00 |  |  |
| 1.3 | D3 | Ręczne rozebranie nawierzchni z kostki betonowej na podsypce piaskowej | m2 | 174,00 |  |  |
| 1.4 | D4 | Rozebranie krawężników kamiennych o wymiarach 20x25 cm na podsypce cementowo-piaskowej | m | 521,00 |  |  |
| 2 |  | Podbudowy i koryta |  |  |  |  |
| 2.1 | D5 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1 m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm Podłoże pod warstwy konstrukcyjne odbudowywanych nawierzchni - sieci energetyczne ( nawierzchnie asfaltowe i kostkowe) | m2 | 236,30 |  |  |
| 2.2 | D6 | Dolna warstwa podbudowy z kruszywa łamanego, grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 236,30 |  |  |
| 2.3 | D7 | Podbudowy z gruntu stabilizowanego cementem 25 kg na 1m2,grubość warstwy po zagęszczeniu 15 cm | m2 | 722,00 |  |  |
| 2.4 | D8 | Podbudowy betonowe, pielęgnacja podbudowy piaskiem i wodą, grubość warstwy po zagęszczeniu 18 cm | m2 | 722,00 |  |  |
| 3 |  | Nawierzchnie ulepszone |  |  |  |  |
| 3.1 | D9 | Nawierzchnie z mieszanki asfaltu lanego, warstwa ścieralna z mieszanki grysowej o grubości 4 cm - odbudowa docelowa nawierzchni po wykonaniu sieci i przyłączy | m2 | 77,80 |  |  |
| 3.2 | D10 | Nawierzchnie z kostki kamiennej 9/11 cm,na podsypce cementowo-piaskowej - odbudowa docelowa nawierzchni po wykonaniu sieci i przyłączy | m2 | 158,50 |  |  |
| 3.3 | D11 | Nawierzchnia betonowa-warstwa górna rampy zjazdowej z bet. C40/50 o grubości 5 cm (wraz z wykonaniem szczelin rozszerzania) | m2 | 722,00 |  |  |
| 3.4 | D12 | Nawierzchnia betonowa-warstwa górna rampy zjazdowej (wraz z wykonaniem szczelin rozszerzania). Dodatek za każdy dalszy 1 cm ponad 5 cm (7 cm) | m2 | 722,00 |  |  |
| 3.5 | D13 | Warstwa rozdzielcza z folii PE0.5mm, pozioma | m2 | 722,00 |  |  |
| 3.6 | D14 | Izolacje cieplne z polistyrenu ekstrudowanego o gr 7cm | m2 | 722,00 |  |  |
| 3.7 | D15 | Wykonywanie dylatacji - szczelin skurczowych - w nawierzchni z betonu, głębokość cięcia <4 cm | 100m | 3,560 |  |  |
| 3.8 | D16 | Wykonanie dylatacji z profili zamkniętych | m | 355,90 |  |  |
| 4 |  | Krawężniki i obrzeża |  |  |  |  |
| 4.1 | D17 | Krawężniki kamienne o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej - odtworzenie nawierzchni istniejących (bez zakupu krawężników) | m | 70,00 |  |  |
| 4.2 | D18 | Oporniki kamienne o wymiarach 12x25 cm,wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej. Krawężniki kamienne o wymiarach 20x30 cm wraz z wykonaniem ław betonowych,na podsypce cementowo- piaskowej - odtworzenie nawierzchni istniejących (bez zakupu obrzeży) | m | 104,00 |  |  |